| технический кодекс установившейся практики | ТКП 000-2022 (33520) |
| --- | --- |

Национальная инфраструктура

пространственных данных

БАЗОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Каталог объектов наборов базовых пространственных данных

Нацыянальная інфраструктура                                     прасторавых дадзеных

БАЗАВЫЯ ПРАСТОРАЎНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ

Каталог аб'ектаў набораў базавых

прасторавых дадзеных

Издание официальное

УДК 528.4:004.6(476)							МКС 07.060.35.020

Ключевые слова: цифровые модели местности, каталог объектов местности, объекты, атрибуты объектов и их значения, классификаторы и правила цифрового описания объектов цифровых моделей местности

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области геодезической и картографической деятельности установлены Законом Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности»

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН топографо-геодезическим республиканским унитарным предприятием «Белгеодезия»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от      2022 г. №

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Государственный комитет по имуществу

Республики Беларусь, 2022

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

Издан на русском языке

- Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4. Основные положения

5 Структура Каталога

Приложение А (обязательное) Каталог «Геодезическая основа Республики Беларусь»

Приложение Б (обязательное) Каталог «Государственная граница, административно-территориальные и территориальные единицы Республики Беларусь»

Приложение В (обязательное) Каталог «Объекты гидрографии и гидротехнические сооружения»

Приложение Г (обязательное) Каталог «Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры»

Приложение Д (обязательное) Каталог «Растительный покров»

Приложение Е (обязательное) Каталог «Рельеф и грунты»

Приложение Ж(обязательное) Каталог «Растровые данные дистанционного

зондирования Земли»

Приложение К (обязательное) Каталог «Наименования географических объектов»

Приложение Л (обязательное) Каталог «Адреса, в том числе наименования улиц и дорог»

Приложение М (обязательное) Каталог «Земельные участки»

Приложение Н (обязательное) Каталог «Виды земель»

Приложение П (обязательное) Каталог «Территории специального режима использования»

Приложение Р (обязательное) Каталог «Здания и сооружения»

Библиография

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

# Национальная инфраструктура пространственных данных

# БАЗОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

# Каталог объектов наборов базовых пространственных данных

# Нацыянальная інфраструктура прасторавых дадзеных.                                              БАЗАВЫЯ ПРАСТОРАВЫЯ ДАДЗЕНЫЯ

# Каталог аб'ектаў набораў базавых прасторавых дадзеных

National spatial data infrastructure

Basic spatial data

Catalog of base spatial dataset features

Дата введения 2022 – 00 – 00

1	Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает перечень объектов наборов базовых пространственных данных Национальной инфраструктуры пространственных данных и их свойств (характеристик, атрибутов), подлежащих описанию в цифровых моделях местности, создаваемых на основе или с использованием базовых пространственных данных масштабов 1:500–1:500 000, как открытого опубликования, так и ограниченного распространения.

Настоящий технический кодекс предназначен для применения учреждениями, организациями и предприятиями независимо от форм собственности и подчинения, которые занимаются созданием и применением цифровых моделей местности, организацией баз и банков пространственных данных.

2	Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ГКНП 05-015-2018 Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000,  1:100 000

ГКНП 05-016-2018 Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000

ГКНП 05-019-2018 Условные знаки для топографических карт масштабов 1:200 000 и 1:500 000

ТКП 610-2017 Земельно-информационная система Республики Беларусь. Порядок создания и ведения (эксплуатации, обновления)

ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и определения

ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения

ОКРБ 012-2007 Цифровые карты местности. Информация, отображаемая на топографических картах и планах населенных пунктов.

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3	Термины, определения и сокращения

В настоящем техническом кодексе применяют термины и их определения, установленные в ТНПА, приведенных в 2, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 каталог объектов наборов базовых пространственных данных; Каталог: Перечень объектов местности, характеристик (атрибутов) и значений характеристик (атрибутов) этих объектов с их определениями, используемый в качестве эталона при формировании классификаторов объектов частных случаев цифровых моделей местности [1].

3.2 В настоящем техническом кодексе использованы следующие сокращения:

АТЕ и ТЕ – административно-территориальная и территориальная единица Республики Беларусь;

ГГрС – государственная гравиметрическая сеть;

ГГС – государственная геодезическая сеть;

ГНС – государственная нивелирная сеть;

ГСНП – геодезическая сеть населенного пункта;

ГСС – геодезическая сеть сгущения;

ГТС – гидротехническое сооружение;

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли;

ЛЭП – линия электропередачи;

ЛЭС – линия электросвязи;

НБПД – набор базовых пространственных данных;

СГС – спутниковая геодезическая сеть;

СК – система координат;

ТЕС –территориальная единица специального режима использования;

ЦММ – цифровая модель местности;

ЦМР – цифровая модель рельефа;

ЦТК — цифровая топографическая карта;

ЦТП — цифровой топографический план.

- Основные положения

4.1 Каталог составлен с учетом необходимости оптимального представления в ЦММ имеющихся на местности и отображаемых на модели местности объектов, в состав которых входят:

– пространственные объекты реального мира, находящиеся на, под или над поверхностью земли и имеющие определенный характер локализации (с некоторой степенью точности могут быть отображены в виде точек, линий и полигонов);

– пространственные объекты, не имеющие визуального восприятия, но описывающие какие-либо реально существующие явления или процессы;

– пространственные объекты, не имеющие определенного характера локализации (например, урочища, возвышенности и др.), но которые могут быть выполнены в виде подписей, указывающих их наименования и имеющих условную точечную локализацию.

  - Применение Каталога не зависит от способов создания ЦММ.

  - Каталог предназначен для однозначного понимания состава НБПД и использования при разработке классификаторов и конвертеров обмена информацией ЦММ различного назначения и масштабов.

  - Состав каталогов сформирован в соответствии с назначением НБПД – являться основой для формирования востребованных (базовых) картографических материалов и данных.

  - Материалы и данные могут быть выполнены в цифровой и аналоговой форме, в масштабах от 1:500 до 1:500 000, открытого опубликования и ограниченного распространения, в государственной системе отсчета координат и установленными для применения и используемыми в Республике Беларусь системами отсчета координат.

  - Источниками формирования базовых пространственных данных могут являться следующие геодезические и картографические материалы и данные:

- описания параметров государственной системы отсчета координат и государственной системы отсчета высот (датумы), местных систем отсчета координат, параметров взаимосвязи (перехода) между государственной системой отсчета координат и установленными для применения и используемыми в Республике Беларусь системами отсчета координат, методов трансформирования и преобразования координат в форме, обеспечивающей пространственную совместимость картографических и других, имеющих пространственную привязку, материалов и данных;

- государственные геодезические отсчетные основы: координатная, высотная и гравиметрическая;

- государственные топографические карты масштабов 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000;

- планы городов масштабов 1:25 000, 1:10 000;

- топографические планы масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500;

- политико-административные или карты административно-территориального деления Республики Беларусь, областей, районов;

- физико-географические или обзорно-топографические карты Республики Беларусь и отдельных ее территорий;

- навигационные карты или карты автомобильных и железных дорог Республики Беларусь и областей;

- земельно-кадастровые карты районов и планы населенных пунктов;

- кадастровые карты Республики Беларусь, областей, районов и планы населенных пунктов;

- туристские карты с адресами зданий и достопримечательностями населенных пунктов;

- государственный каталог наименований географических объектов Республики Беларусь;

- ортофотомозаика Республики Беларусь, областей, районов и ортофотопланы населенных пунктов, хозяйств;

- фотокарты с нанесенными на ортофотомозаику или ортофотопланы границами АТЕ и ТЕ, сетями железных, автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, водотоков и водоемов, адресами зданий, названиями достопримечательностей, лесными массивами;

- цифровые модели рельефа различных масштабов (точности);

- карты-схемы разграфки топографических карт и планов населённых пунктов.

- Структура Каталога

5.1 Размещение НБПД Национальной инфраструктуры пространственных данных по каталогам, описываемых данным документом, приведено в таблице 1:

Таблица 1 — Наборы базовых пространственных данных

| Каталог | НБПД | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 Геодезическая основа Республики Беларусь | Системы отсчета координат, системы отсчета высот, системы отсчета гравиметрических измерений, используемые на территории Республики Беларусь Геодезические пункты Картографические проекции | GeoBase |
| 2 Государственная граница, АТЕ и ТЕ Республики Беларусь | Государственная граница Республики Беларусь Административно-территориальные и территориальные единицы Республики Беларусь (наименования и границы) | Borders |
| 3 Объекты гидрографии и ГТС | Объекты гидрографии, в том числе гидротехнические сооружениях | Hydrology |
| 4 Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры | Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры | Transport |
| 5 Растительный покров | Растительный покров | Flora |
| 6 Рельеф и грунты | Цифровая модель рельефа суши | Relief |
| 7 Растровые данные ДЗЗ | Материалы и данные, в том числе пространственные данные, дистанционного зондирования Земли | GeoRastr |
| 8 Наименования географических объектов | Наименования географических объектов (физико-географических и транспортной инфраструктуры) | Gazetteer |
| 9 Адреса | Адреса, в том числе наименования улиц и дорог | Adress |
| 10 Земельные участки | Земельные участки | Lots |
| 11 Виды земель | Виды земель | Land |
| 12 Территории специального режима использования | Территории специального режима использования | Serv |
| 13 Здания и сооружения | Капитальные строения (здания, сооружения), в том числе инженерные коммуникации | Constr |

5.2 Перечень НБПД, их поставщиков, сроки обновления и порядок предоставления в пользование утверждает Совет Министров Республики Беларусь [2].

5.3 Каталог имеет структуру, приведенную в таблицах 2 – 5, и должен предоставляться пользователям в виде файлов (набора файлов) на магнитных носителях.

Таблица 2 – Параметры каталогов НБПД

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Название Каталога |
| Особенности | Определение типов объектов, описанных в Каталоге |
| Номер версии | Номер версии Каталога |
| Дата создания версии | Дата создания версии Каталога |
| Информация | Информация об изменениях, внесенных в содержание Каталога при создании вышеуказанного номера версии Каталога |

Таблица 3 – Объекты каталогов НБПД

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Раздел | Наименование раздела |
| Группа | Наименование группы |
| Объект | Наименование объекта местности |
| Определение | Описание объекта местности на национальном языке |

Таблица 4 – Атрибуты объектов каталогов НБПД

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Объект | Объект, к которому относятся атрибуты |
| Атрибут | Наименование атрибута объекта |
| Значение атрибута | Описание значений перечисляемых или определение вводимых атрибутов объекта |

Таблица 5 – Виды атрибутов объектов каталогов НБПД

| Название | Описание атрибута | Код |
| --- | --- | --- |
| Вид | Вид объекта, выражающий его сущность и определяющийся его названием | ObjType |
| Конструкция | Особенность конструкции или природного строения | ObjConstr |
| Материал | Материал изготовления или природного строения, вид растительности | ObjMaterial |
| Форма | Характеристика формы объекта | ObjForm |
| Назначение / происхождение | Функциональное или природное качество объекта | ObjAim |
| Состояние | Функциональное или природное состояние объекта | ObjState |
| Расположение | Относительное местоположение объекта | ObjPlace |
| Значимость | Значение, класс, важность объекта | ObjSign |
| Название | Собственное название или пояснение | ObjName |
| Номер | Информационная характеристика объекта | ObjN |
| Количество | Количественная характеристика объекта | ObjNumber |
| Длина | Геометрическая характеристика объекта | ObjLength |
| Ширина | Геометрическая характеристика объекта | ObjWidth |
| Высота | Геометрическая характеристика объекта | ObjHeight |
| Величина | Количественная характеристика объекта | ObjValue |
| Время | Временная характеристика объекта | ObjDate |

Состав и содержание Каталогов НБПД приведены в приложениях А – Р.

Приложение А

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Геодезическая основа Республики Беларусь»

Таблица А.1 — Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Геодезическая основа Республики Беларусь» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Геодезическая основа Республики Беларусь» публикуется впервые |

Таблица А.2 — Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Геодезическая основа Республики Беларусь | Государственная система отсчета координат (datum) и установленные для применения и используемые в Республике Беларусь системы отсчета координат | WKT-файлы | Файлы описания параметров государственных геодезических систем отсчета координат, выполненные в соответствии с [4] |
|  |  | WKT-файлы GSB-файлы | Параметры связи между геодезическими системами отсчета координат: – 7 параметров Гельмерта; – матрицы трансформирования координат СК42- ITRS (ITRF2005) и СК42- СК95 в формате NTv2 |
|  |  | Зоны действия | Зоны действия (легитимности) государственных систем отсчета геодезических координат |
|  | Местные системы отсчета координат | WKT-файлы | Описания местных систем координат – параметры связи («ключи») с государственной системой отсчета координат: проекция, смещение начала, масштаб, разворот |
|  |  | Зоны действия | Зоны действия (легитимности) местных систем координат |
|  | Государственная система отсчета высот | WKT-файл | Описание государственной системы отсчета высот: определение отсчетной поверхности нулевого уровня и приливной системы, модель квазигеоида на территорию страны |
|  |  | Зона действия | Зона действия (легитимности) государственной системы отсчета нормальных высот |
|  | Государственная система отсчета гравиметрических измерений | WKT-файл | Описание государственной гравиметрической системы отсчета. Описание действующих (текущих) гравиметрических систем отсчета: определение начала отсчета и приливной системы |
|  |  | Временной период действия | Определение периода легитимности гравиметрической системы отсчета |
|  |  | WKT-файл | Параметры связи между гравиметрическими системами отсчета |
|  | Государственная геодезическая отсчетная основа | Каталоги (списки, базы) пунктов государственных геодезических сетей (геодезической, нивелирной, гравиметрической) | Геодезическая сеть – совокупность геодезических пунктов, связанных прямыми геодезическими измерениями соответствующего вида, с приданными им значениями координат (координаты) в общей для них соответствующей геодезической системе отсчета (координат, высот, ускорений силы тяжести) |
|  | Пункты государственной геодезической сети | Геодезические пункты | Геодезический пункт – точка, особым образом закрепленная на местности (в грунте, в строении или в другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем координат (координаты), определенных геодезическими методами в соответствующей геодезической системе отсчета |
|  | Геодезическая отсчетная основа населенных пунктов. Геодезическая отсчетная основа специального назначения | Каталоги (списки, базы) пунктов городских геодезических сетей, специальных геодезических сетей различного назначения | Геодезическая сеть населенного пункта или локальная геодезическая сеть – совокупность особым образом закрепленных точек на территории населенных пунктов или промышленных площадок, связанных прямыми геодезическими измерениями соответствующего класса точности, с приданными им значениями координат в общей для них проективной местной (локальной) системе отсчета координат |
|  | Пункты геодезических сетей населенных пунктов, специальных и съемочных сетей | Геодезические пункты | Геодезический пункт – точка, особым образом закрепленная на местности (в грунте, в строении или в другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем плановых координат в государственной или местной (локальной) проективной системе отсчета координат |
| Математическая основа государственных топографических карт | Картографические проекции, применяемые в Республике Беларусь | WKT-файлы | Файлы описания параметров картографических проекций, выполненные в соответствии с ISO 19162:2019 Geographic information — Well-known text representation of coordinate reference systems |
|  | Элементы градусной координатной сетки | Линии меридианов | Линии параллелей и меридианов |
|  |  | Линии параллелей |  |
|  | Разграфка листов топографических карт | Рамки листов карт | Линии параллелей и меридианов, ограничивающих листы карт (планов) соответствующего масштаба в соответствии с масштабным рядом и с системой разграфки и номенклатуры топографических карт |
|  | Проективные системы отсчета координат в проекции Гаусса-Крюгера | Зоны действия | Файлы описания деления земного эллипсоида линиями меридианов на зоны определенной протяженности по долготе и конформного отображения зоны на плоскости в прямоугольной двухмерной системе координат, в которой одна из взаимно перпендикулярных осей совпадает с изображением центрального меридиана зоны, а вторая – с изображением линии экватора, в принятой системе отсчета геодезических координат |
|  | Элементы прямоугольной координатной сетки | Горизонтальные линии | Линии и пересечения координатных линий |
|  |  | Вертикальные линии |  |
|  |  | Перекрестия |  |
| Математическая основа топографических планов городов | Разграфка листов топографических планов | Рамки листов планов | Прямоугольные рамки топографических планов масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 |

Таблица А.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| WKT-файлы | Вид | Параметры описания государственных систем отсчета координат |
|  |  | Параметры взаимосвязи (перехода) между государственной системой отсчета координат и установленными для применения и используемыми в Республике Беларусь системами отсчета координат |
|  |  | Параметры описания местных систем отсчета координат |
|  |  | Параметры описания государственной системы отсчета высот |
|  |  | Параметры описания государственной системой отсчета гравиметрических измерений |
|  |  | Параметры описания картографических проекций |
|  | Название | Название СК или названия СК1 и СК2, между которыми описывается взаимосвязь (переход) |
| GSB-файлы | Название | Названия СК1 и СК2, между которыми описывается взаимосвязь (переход) |
| Зоны действия | Вид | Зона действия (легитимности) государственной системы отсчета координат |
|  |  | Зоны действия (легитимности) местных систем отсчета координат |
|  |  | Зона действия (легитимности) государственной системы отсчета высот |
|  |  | Зоны прямоугольной двухосной системы координат в проекции Гаусса-Крюгера |
|  | Название | Название СК или номер зоны в картографической проекции Гаусса-Крюгера |
| Каталоги (списки, базы) пунктов геодезических сетей | Вид | Государственная геодезическая сеть (ГГС) |
|  |  | Государственная нивелирная сеть (ГНС) |
|  |  | Государственная гравиметрическая сеть (ГГрС) |
|  |  | Геодезическая сеть населенных пунктов (ГСНП) |
|  |  | Локальная геодезическая сеть |
|  |  | Специальная геодезическая сеть СГС-15 |
|  |  | Специальная геодезическая сеть СГС-30 |
|  |  | Специальная геодезическая сеть СГС-60 |
|  |  | Съемочная сеть |
|  | Название | Название ГорГС |
| Геодезические пункты | Вид | Пункты ГГС |
|  |  | Пункты спутниковой системы точного позиционирования Республики Беларусь |
|  |  | Пункты ГНС |
|  |  | Пункты ГГрС |
|  |  | Пункты ГорГС |
|  |  | Пункты специальных геодезических сетей |
|  |  | Пункты съемочных сетей |
|  | Расположение | в (на) зданиях, сооружениях |
|  |  | в (на) сооружениях |
|  |  | в грунте |
|  | Название | Название (номер) пункта |
|  | Класс точности (значимость) | Геодезические пункты ГГС: |
|  |  | ФАГС |
|  |  | ВГС |
|  |  | СГС-1 |
|  |  | ССС |
|  |  | 1 класс |
|  |  | 2 класс |
|  |  | 3 класс |
|  |  | 4 класс |
|  |  | Геодезические пункты ГГрС: |
|  |  | ФГрС |
|  |  | ОГрС-1 |
|  |  | ГрС-1 |
|  |  | ГрС-2 |
|  |  | Геодезические пункты специальных геодезических сетей: |
|  |  | СГС-15 |
|  |  | СГС-30 |
|  |  | СГС-60 |
|  |  | Геодезические пункты ГНС: |
|  |  | I класс |
|  |  | II класс |
|  |  | III класс |
|  |  | IV класс |
|  |  | техническое нивелирование |
|  |  | Геодезические пункты ГорГС: |
|  |  | СГГС |
|  |  | 1 разряд |
|  |  | 2 разряд |
|  |  | Геодезические пункты съемочных сетей: |
|  |  | II |
|  |  | III |
|  |  | IV |
|  |  | с. с. |
| Линии меридианов | Долгота (величина) | Значение долготы |
| Линии параллелей | Широта (величина) | Значение широты |
| Листы топографических карт | Название | Название населенного пункта |
|  | Номенклатура (номер) | Номенклатура листа карты |
|  | Масштаб (величина) | Масштаб карты |
| Вертикальные линии | Широта (величина) | Абсцисса |
| Горизонтальные линии | Долгота (величина) | Ордината |
| Перекрестия | Широта (высота) | Абсцисса |
|  | Долгота (величина) | Ордината |
| Листы топографических планов | Название | Номенклатура листа топографического плана |
|  | Масштаб (величина) | Масштаб плана |
|  | Назначение | Название населенного пункта |

Приложение Б

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Государственная граница, административно-территориальные

и территориальные единицы Республики Беларусь»

Таблица Б.1 — Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Государственная граница, АТЕ и ТЕ Республики Беларусь» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Государственная граница, АТЕ и ТЕ Республики Беларусь» публикуется впервые |

Таблица Б.2 — Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Административно-территориальное деление | Административно-территориальные и территориальные границы | Границы | Линии, закрепленные на местности или условные, разделяющие какие-либо территории |
|  | Административно-территориальные и территориальные единицы (АТЕ) | АТЕ и ТЕ | Территории, населенные пункты, в пределах которых в порядке, предусмотренном законодательством, создаются и действуют местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы |
|  | Территориальные единицы (ТЕ) |  | Населенные пункты, в которых не создаются местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы |
|  | Территориальные единицы специального режима использования (ТЕС) | ТЕС | Территории заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы, недвижимых материальных историко-культурных ценностей и зон их охраны, оборонного назначения и другие |

Таблица Б.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Границы | Вид | Государственные границы |
|  |  | Границы областей |
|  |  | Границы районов |
|  |  | Границы сельсоветов |
|  |  | Границы городов |
|  |  | Границы пгт: городских, курортных, рабочих поселков |
|  |  | Границы снп: агрогородков, поселков, деревень, сел, хуторов |
|  |  | Границы заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы |
|  |  | Прочие границы |
|  | Название | Названия граничащих субъектов, например: Беларусь – Латвия |
|  | Состояние | Установленная граница |
|  |  | Неустановленная граница |
|  |  | Демаркационная линия |
| АТЕ и ТЕ | Вид | Государства |
|  |  | Области |
|  |  | Районы |
|  |  | Сельсоветы |
|  |  | Города |
|  |  | Поселки городского типа: городские, курортные, рабочие поселки |
|  |  | Районы городов областного подчинения |
|  |  | Сельские населенные пункты: агрогородки, поселки, деревни, села, хутора |
|  | Название | Название АТЕ и ТЕ: названия АТЕ 1 – 4 порядков |
|  | Номер (Код) | Код объекта в соответствующей кодировке |
|  | Значимость | АТЕ 1-го порядка: государства |
|  |  | АТЕ 2-го порядка: области и столица |
|  |  | АТЕ 3-го порядка: районы и города областного подчинения |
|  |  | АТЕ 4-го порядка: сельсоветы, города и пгт (городские, курортные, рабочие поселки) районного подчинения |
|  |  | ТЕ: названия АТЕ 1 – 4 порядков, название ТЕ |
| ТЕС | Вид | Заповедники, национальные парки |
|  |  | Заказники |
|  |  | Памятники природы, недвижимые материальные историко-культурные ценности |
|  | Название | Название ТЕС: названия АТЕ 1 – 3 порядков, название ТЕС |
|  | Номер (Код) | Код объекта в соответствующей кодировке |
|  | Значимость | ТЕС республиканского значения |
|  |  | ТЕС областного значения |
|  |  | ТЕС районного значения |

Приложение В

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Объекты гидрографии и гидротехнические сооружения»

Таблица В.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Объекты гидрографии и гидротехнические сооружения» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Объекты гидрографии и ГТС» публикуется впервые |

Таблица В.2 – Объекты Каталога

| Тип | Класс | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрометрия | Измерения и характеристики водных объектов | Гидростворы | Сооружения и/или устройства для систематического измерения уровня воды в реках, каналах, водоемах |
|  |  | Водпосты |  |
|  |  | Измерения | Отметки (нормальные высоты), глубины, а также ширины в характерных точках водных объектов |
|  |  | Изолинии | Горизонтали или изобаты на водоемах и крупных реках |
|  |  | Бергштрихи | Короткие штрихи на горизонталях или изобатах, указывающие направление вниз по склону |
|  |  | Направления течений | Отрезки линий, указывающие направления поступательного движения воды или другой жидкости |
|  | Подводные формы рельефа | Зоны затопления | Покрытые водой прилегающие к водотоку территории в периоды половодья и паводков или вследствие сооружения плотины |
|  |  | Навигационные опасности | Каменистые или скалистые участки в водоемах, реках, уступы, пересекающие речное русло |
|  | Острова | Острова | Участки суши, окруженные со всех сторон водой |
| Водные объекты | Водоемы и водохранилища | Водоемы | Естественные водные объекты |
|  |  | Водохранилища | Искусственные резервуары для сбора и хранения воды. Могут быть открытыми (с облицовкой и без), крытыми, подземными. |
|  | Водотоки | Водотоки | Водные потоки в естественных и искусственных руслах с движением воды в направлении уклона земной поверхности |
|  | Части водной поверхности | Станции водные | Огражденные участки акваторий, оборудованные для купания, проката лодок, водных велосипедов и т.п. |
|  |  | Плантации | Плантации водных растений или рыбоводные садки |
|  | Объекты прибрежной полосы | Береговые линии | Условная линия пересечения поверхности моря, озера и других водных объектов с поверхностью суши |
|  |  | Мелководья | Мелководные участки водоемов (водотоков) |
|  |  | Осушки | Полосы взаимодействия между сушей и водоемами, водотоками |
|  |  | Обрывы | Крутые склоны берегов, образованные действием эрозии рек, водоемов |
|  |  | Плавник | Нагромождение древесных стволов в сочетании с другими растительными материалами, обломками построек и судов, занесенных волнами на берег |
|  | Источники | Источники | Естественные (оборудованные или нет) выходы подземных вод на земную поверхность |
| Водохозяйственные сооружения | Водоподпорные сооружения | Плотины и дамбы | Перегораживающие реки, ручьи, каналы для подъема уровня воды и образования водохранилищ или струенаправляющие, ограждающие гидротехнические сооружения |
|  |  | Откосы | Спланированная (наклонная) поверхность или сторона какого-либо сооружения |
|  | Сопрягающие сооружения | Водосбросы | Гидротехнические сооружения, предназначенные для сопряжения двух участков каналов или водоемов, расположенных на разных уровнях |
|  |  | Затворы | Подъемные щиты, закрывающие водопропускные отверстия гидротехнических сооружений |
|  |  | Лотки и желоба | Относительно небольшие водопроводящие устройства с незамкнутым поперечным профилем и безнапорным движением воды |
|  |  | Шахтные стволы на подземном канале | Части шахтных водосливов, водовыпусков, дюкеров |
|  | Берегозащитные сооружения | Подпорные стенки, набережные | Сооружения вдоль берегов рек, каналов и водоемов для укрепления и защиты берегов, удобного прохода и проезда вдоль них, а также причала судов; вдоль горных дорог, в населенных пунктах с пересеченным рельефом |
|  |  | Откосы, бровки откосов | Берега со спланированными и/или закрепленными откосами |
|  |  | Ряжи | Срубы, заполняемые балластом и устанавливаемые в воде при строительстве набережных, подпорных стенок, плотин и мостов |
|  |  | Лестницы | Лестницы и спуски на набережных |
|  |  | Волноломы, причалы | Гидротехнические устройства, предназначенные для защиты акваторий портов сооружений и берегов от ударов волн и размыва, регулирования режима водотоков и перемещения наносов: волноломы, траверсы, буны |
| Водоснабжение и канализация | Водозаборные сооружения | Насосы | Устройства (без построек) для перекачки воды (из водоема в канал, оросительную систему, систему водоснабжения и др.) |
|  |  | Регуляторы, водовыпуски | Устройства для распределения воды на оросительных и обводнительных каналах, дамбах и валиках лиманного орошения |
|  |  | Устройства защитные | Устройства для защиты гидротехнических сооружений от повреждений льдом, плавающего мусора, а также рыбозащитные сооружения |
|  | Водоразборные сооружения | Фонтаны | Сооружения, художественно обрамляющие бьющие вверх струи воды |
|  |  | Колонки водоснабжения | Трубопроводная арматура, устанавливаемая на наружной водопроводной сети для разбора хозяйственно-питьевой воды в населенных пунктах, а также для водоснабжения индивидуальной жилой застройки без внутреннего водопровода |
|  |  | Колодцы | Сооружение для добывания и получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта, обычно представляющее собой шахту квадратного или круглого сечения |
|  |  | Скважины | Горные выработки круглого сечения с диаметром во много раз меньше длины, образуемые в массиве горных пород путем бурения и крепления без доступа в них человека |
|  |  | Баки | Баки, вышки водонапорные |
|  | Водопроводящие сооружения | Трубопроводы | Сооружения, предназначенные для транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс, а также твердого топлива и иных твердых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях труб |
|  |  | Трубы | Трубы водопропускные или устья дренажных коллекторов |
|  |  | Туннели | Подземные сооружения в виде сквозного коридора, прохода под землей для железнодорожных путей, автомобильных и пешеходных дорог, каналов и т.п. |
|  |  | Кяризы | Слабонаклоненные подземные галереи для сбора и вывода на поверхность грунтовых вод предгорных конусов выноса. С поверхностью земли подземная галерея сообщается посредством вспомогательных вертикальных колодцев, служащих для очистки кяриза и вентиляции |
|  |  | Лотки и желоба | см. выше |
|  |  | Дюкеры | Сооружения на каналах или других водоводах, предназначенные для пересечения естественных и искусственных препятствий в поперечной выемке под ними |
| Сооружения водного транспорта | Сооружения судоходные | Порты | Комплексы сооружений и оборудования для обеспечения стоянки судов и проведения операций по обслуживанию судоходства с прилегающей водной площадью |
|  |  | Пристани, причалы | Места стоянки судов с оборудованными причалами для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, посадки пассажиров и т.п. |
|  |  | Якорные стоянки | Пристани с необорудованными причалами и якорные стоянки |
|  |  | Молы, волноломы, пирсы | Оградительные и регуляционные гидротехнические сооружения |
|  |  | Шлюзы | Гидротехнические сооружения для прохода судов между водоемами с различными уровнями |
|  |  | Затворы | Конструктивные элементы шлюза |
|  | Знаки навигационной обстановки | Навигационные знаки | Навигационные ориентиры, устанавливаемые на берегу, островах или на мелководье, и обеспечивающие плавание по фарватерам, обозначение надводных или подводных опасностей, определение места судов в прибрежных районах |
|  | Сооружения судостроительные | Доки, эллинги | Специально оборудованные площадки или водонепроницаемые камеры для извлечения судов из воды с целью осмотра и ремонта или для постройки судов на судостроительных и судоремонтных |
|  | Затонувшие суда | Кладбища кораблей | – |
|  |  | Затонувшее судно | – |
| Мосты и переправы | Мосты, путепроводы, акведуки | Мостовые сооружения | Сооружения, состоящие из опор и пролетных строений, предназначенные для прохода людей, перевода дорог, водопроводных труб или каналов через какие-либо препятствия (реку, овраг, другую дорогу и пр.) |
|  |  | Части мостовых сооружений | Конструктивные элементы мостовых сооружений |
|  |  | Лестницы | Ступени пешеходных мостов |
|  | Переправы | Переправы водные | Оборудованные места пересечения водных преград |
|  |  | Броды | Необорудованные места пересечения водных преград |

Таблица В.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Гидростворы | Конструкция | С мостиком |
|  |  | Без мостика |
| Водпосты | Вид | Посты водомерные |
|  |  | Футштоки |
|  | Конструкция | Свайные |
|  |  | Реечные |
|  |  | Автоматизированные |
|  | Расположение | Береговые |
|  |  | В будках |
|  | Отметка (величина) | Отметка уреза воды в момент определения |
|  | Величина | Отметка среднего меженного уреза воды |
|  | Время | Дата определения отметки уреза воды |
| Измерения | Вид | Отметки урезов |
|  |  | Отметки глубин |
|  |  | Характеристики водотоков |
|  | Ширина | Ширина водотоков |
|  | Глубина (высота) | Глубина водотока (водоема) |
|  | Материал | Грунт дна: каменистый, твердый, песчаный, вязкий |
|  | Расположение | Верхний бьеф |
|  |  | Нижний бьеф |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота уровня воды |
|  | Время | Дата определения отметки уреза воды |
| Изолинии | Вид | Изобаты |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота изобаты |
| Бергштрихи | ‒ | ‒ |
| Направления течений | Вид | Направление течения водотоков |
|  |  | Направление приливного течения |
|  |  | Направление отливного течения |
|  | Величина | Скорость течения |
| Зоны затопления | Вид | Площади разливов, зоны затопления |
|  | Время | Период затопления |
| Навигационные опасности | Вид | Банки |
|  |  | Рифы |
|  |  | Камни (в воде) |
|  |  | Скалы надводные |
|  |  | Водопады |
|  |  | Перекаты |
|  |  | Пороги |
|  | Название | Собственное название |
|  | Расположение | Надводные, подводные, осыхающие |
|  | Высота | Высота над водой или высота падения воды водопадов |
|  | Глубина (величина) | Глубина банки |
| Острова | Название | Собственное название |
| Водоемы | Вид | Озера |
|  |  | Акватории океанов и морей |
|  | Название | Собственное название |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота |
|  | Качественные особенности воды | Соленая |
|  |  | Горько-соленая |
| Водохранилища | Вид | Водохранилища |
|  |  | Пруды |
|  |  | Бассейны |
|  |  | Водоемы отстойников и очистных сооружений |
|  |  | Дождевые ямы и сооружения для сбора воды |
|  | Конструкция | Крытые |
|  |  | Подземные |
|  | Состояние | Загрязненные |
|  |  | Строящиеся |
|  | Название | Собственное название |
|  | Время | Период водности |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота уреза воды |
|  | Величина | Объем, площадь водохранилища |
| Водотоки | Вид | Реки и ручьи |
|  |  | Каналы и канавы |
|  | Название | Собственное название |
|  | Конструкция | Бетонированные |
|  | Назначение | Несудоходные |
|  |  | Судоходные |
|  |  | Оросительные |
|  | Расположение | Наземные |
|  |  | Подземные |
|  |  | Морские |
|  | Состояние | Сухие |
|  |  | Строящиеся |
|  |  | Постоянные |
|  |  | Пересыхающие |
|  |  | Пропадающие или подземные |
|  | Значимость | Магистральные и главные |
|  |  | Прочие |
|  | Величина | Ширина по шкале |
| Станции водные | Вид | Открытые купальни |
|  |  | Лодочные причалы |
| Плантации подводные | Назначение | Разведение моллюсков, рыб, водорослей |
| Береговые линии | Состояние | Постоянные |
|  |  | Непостоянные |
|  |  | Неопределенные |
|  |  | Пропадающие или подземные |
|  |  | Непостоянные и неопределенные |
|  |  | Проектируемые |
|  | Время | Месяцы, когда водоемы и водотоки с непостоянными береговыми линиями содержат воду |
| Мелководья | Вид | Береговые отмели |
|  |  | Мели |
| Осушки | Вид | Берега опасные |
|  |  | Берега осыхающие |
|  | Материал | Характер грунта |
| Обрывы | Вид | Берега обрывистые с пляжем, не выраженным в масштабе |
|  |  | Берега обрывистые без пляжа |
|  | Высота | Высота обрыва |
| Плавник | Вид | Места скопления плавника |
| Источники | Вид | Источники (ключи, родники) |
|  |  | Гейзеры |
|  | Конструкция | Оборудованные |
|  |  | Необорудованные |
| Плотины и дамбы | Вид | Плотины |
|  |  | Дамбы |
|  |  | Валики (межчековые и др.) |
|  |  | Стороны плотин и дамб |
|  | Состояние | Проезжие |
|  |  | Непроезжие |
|  |  | Прорванные |
|  | Форма | Односторонние |
|  |  | Двухсторонние |
|  | Материал | Материал постройки: земляные, каменные, бетонные, железобетонные, деревянные, металлические |
|  | Расположение | Надводные |
|  |  | Подводные |
|  |  | Береговые |
|  | Высота | Относительная высота |
|  | Ширина | Ширина по верху дамб, по низу валиков |
|  | Отметки (величина) | Отметка гребня / отметка основания |
| Откосы | Вид | Откосы плотины |
|  |  | Откосы дамб и искусственных валов |
|  |  | Откосы наклонных стенок волноломов, бунов, молов, пирсов, траверсов, шпор и других оградительных и регулирующих устройств |
|  |  | Бровка откоса |
|  |  | Укрепленные |
|  |  | Укрепленные с бермой |
|  |  | Неукрепленные |
|  |  | Укрепленный борт каналов, канав |
| Водосбросы | Вид | Водосбросы консольные |
|  |  | Водосливы-трубы |
|  |  | Водосливы-лотки |
|  |  | Быстротоки |
|  |  | Перепады ступенчатые |
|  |  | Перепады консольные |
|  |  | Участки прорыва плотин |
|  | Высота | Высота сброса, перепада воды |
|  | Материал | Материал сооружения |
| Ворота (затворы) | Назначение | Заслонки для выпуска воды |
|  |  | Ворота для пропуска плотов |
| Лотки и желоба | Назначение | Для спуска леса |
|  |  | Для подачи воды |
|  | Материал | Материал сооружения |
|  | Расположение | Наземные |
|  |  | На опорах |
| Шахтные стволы на подземных каналах | ‒ | ‒ |
| Подпорные стенки, набережные | Вид | Стенки подпорные |
|  |  | Набережные |
|  |  | Ряжи |
|  | Конструкция | Отвесные |
|  |  | Наклонные |
|  | Материал | Материал сооружения |
|  | Высота | Абсолютная высота верха и основания |
|  | Величина | Относительная высота подпорной стенки |
|  | Название | Собственное название |
|  | Материал | Материал сооружения |
| Лестницы | Вид | Спуски, лестницы на набережных |
|  |  | Ступени пешеходных мостов |
| Волноломы, буны, молы, пирсы, траверсы, шпоры и другие оградительные и регулирующие устройства | Вид | Молы, причалы, пирсы |
|  |  | Волноломы, траверсы, буны, шпоры |
|  | Конструкция | Отвесные |
|  |  | Наклонные |
|  | Материал | Материал сооружения |
| Насосы | Вид | Насосы малые на каналах |
|  |  | Насосные станции |
|  |  | Чигири |
|  | Конструкция | Стационарные |
|  |  | Передвижные |
| Водораспределитель-ные устройства (регуляторы) | Вид | Подпорно-регулирующие сооружения |
|  |  | Водовыпуски |
|  |  | Водозаборы |
|  | Конструкция | С заслонками |
|  |  | Трубчатые |
|  |  | Шахтные |
|  | Расположение | На оросительных каналах |
|  |  | На дорогах |
|  |  | На дамбах и валиках |
|  | Материал | Материал сооружения |
|  | Отметки (величина) | Отметка верха / отметка основания |
| Устройства защитные | Вид | Сетки, решетки сточные |
|  |  | Ледорезы |
|  |  | Группы свай в воде |
|  | Назначение | Рыбозащита |
|  |  | Мусороулавливатели |
|  |  | Защита от льда |
| Фонтаны | Название | Собственное название |
| Колонки водоснабжения | Вид | Гидравлические |
|  |  | Водоразборные |
|  |  | Питьевые |
|  |  | Гидранты пожарные, поливочные |
|  |  | Узлы подключения дождевальных машин |
|  | Расположение | Будки водозаборные |
| Колодцы | Название | Собственное название |
|  | Конструкция | С ветряным двигателем |
|  |  | С механическим подъемом воды |
|  |  | С воротом на столбах |
|  |  | С ручным насосом |
|  |  | С «журавлем» |
|  | Форма | Сруб |
|  |  | Бетонированные |
|  | Материал | Соленая вода |
|  |  | Горько-соленая вода |
|  | Состояние | Действующие |
|  |  | Сухие |
|  |  | Засыпанные |
|  | Расположение | Внутри здания |
|  |  | Совмещенные с водонапорными башнями, водокачками |
|  | Значимость | Главные |
|  |  | Прочие |
|  | Количество | Наполняемость колодца |
|  | Глубина (высота) | Глубина колодца до воды и до дна |
|  | Отметка (величина) | Отметка земли у колодца |
|  | Время | Месяцы, когда в колодце есть вода |
| Скважины | Название | Собственное название или № |
|  | Конструкция | Артезианские |
|  |  | С ветряным двигателем |
|  |  | С механическим подъемом воды |
|  |  | С ручным насосом |
|  | Назначение | Эксплуатационные |
|  |  | Разведочные |
|  | Состояние | Недействующие |
|  |  | Заброшенные |
|  | Расположение | Внутри здания |
|  |  | Совмещенные с водонапорными башнями, водокачками |
|  | Количество | Дебит скважины |
| Баки | Вид | Баки водонапорные на столбах или фермах |
|  |  | Водонапорные башни |
| Трубопроводы | Назначение | Водопроводы |
|  | Расположение | Наземные |
|  |  | Подземные |
| Трубы | Вид | Трубы водопропускные |
|  |  | Устья дренажных коллекторов |
|  | Расположение | На каналах и канавах |
|  |  | На дорогах |
|  | Материал | Материал сооружения |
|  | Количество | Количество труб |
|  | Ширина | Диаметр трубы |
|  | Отметка (величина) | Отметка низа трубы |
| Туннели | Назначение | Водопроводы |
|  | Расположение | На каналах |
| Кяризы | Состояние | Действующие |
|  |  | Недействующие |
| Дюкеры | Конструкция | Закрытые |
|  |  | Открытые |
| Порты | Название | Собственное название |
| Пристани | Название | Собственное название |
|  | Размещение | Береговые |
|  |  | Плавучие (дебаркадеры) |
| Якорные стоянки | Вид | Пристани без оборудованных причалов |
|  |  | Якорные стоянки |
|  | Название | Собственное название |
| Шлюзы | Вид | Шлюзы |
|  |  | Камеры шлюзов |
|  |  | Ворота шлюзов |
|  |  | Ворота шлюзов с мостами |
|  | Название | Собственное название |
|  | Количество | Количество камер |
|  | Длина | Длина наименьшей камеры |
|  | Ширина | Ширина ворот минимальная |
|  | Глубина (высота) | Глубина на пороге ворот минимальная |
| Навигационные знаки | Вид | Маяки |
|  |  | Огни |
|  |  | Знаки береговой сигнализации |
|  |  | Плавучие маяки, огни |
|  |  | Светящиеся буи |
|  |  | Места начала регулярного судоходства |
|  | Название | Собственное название |
| Доки, эллинги | Вид | Сухие доки |
|  |  | Слипы, стапели |
| Кладбища кораблей | – | – |
| Затонувшее судно | Вид | Затонувшие суда с частями над водой |
|  |  | Выброшенное на берег судно |
| Мостовые сооружения | Вид | Мосты |
|  |  | Путепроводы |
|  |  | Мосты малые |
|  |  | Акведуки |
|  |  | Переходные мостики |
|  |  | Мосты пешеходные |
|  | Конструкция | Висячие |
|  |  | Многопролетные |
|  |  | Многоярусные |
|  |  | Наплавные |
|  |  | Однопролетные |
|  |  | Подъемные и разводные |
|  |  | Цепные и канатные |
|  |  | Разборные |
|  |  | Двухъярусные с автодорогой под ж/д |
|  |  | Двухъярусные с железной дорогой под автодорогой |
|  |  | На общем пролетном основании |
|  |  | На разобщенном пролетном основании |
|  | Материал | Материал сооружения |
|  | Количество | Количество сооружений, проездов |
|  | Длина | Длина моста |
|  | Ширина | Ширина проезжей части |
|  | Высота | Высота низа пролетного строения над водой, дорогой |
|  | Величина | Грузоподъемность |
| Части мостовых сооружений | Вид | Стороны мостовых сооружений |
|  |  | Опоры мостовых сооружений |
|  |  | Понтоны понтонных мостов |
|  |  | Разводные пролеты подъемных, разводных мостов |
|  |  | Стороны акведуков |
| Переправы водные | Вид | Паромы |
|  |  | Перевозы лодочные |
|  | Назначение | Железнодорожные |
|  |  | Автомобильные |
|  | Конструкция | С механическим двигателем |
|  |  | Несамоходные |
|  | Количество | Размер грузовой палубы парома |
|  | Длина | Ширина реки |
|  | Величина | Грузоподъемность |
| Броды | Материал | Грунт дна: каменистый, твердый, песчаный, вязкий |
|  | Длина | Ширина реки |
|  | Глубина (высота) | Глубина |
|  | Величина | Скорость реки |

Приложение Г

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры»

Таблица Г.1 — Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры» публикуется впервые |

Таблица Г.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортные сети | Сеть железных дорог | Ветки железных дорог | Участки железнодорожных путей |
|  | Сеть дорог, улиц | Шоссейные дороги | Автодороги с обустроенным покрытием |
|  |  | Грунтовые дороги | Автодороги без обустроенного покрытия |
|  |  | Скотопрогоны | Сооружение для пересечения участков дорог стадами скота |
|  |  | Улицы, проезды | Участки дорожной сети внутри населенного пункта |
|  | Трубопроводная сеть | Трубопроводы | Сооружения, предназначенные для транспортировки газообразных и жидких веществ |
|  | Сети электроснабжения и связи | ЛЭП и ЛЭС | Системы, предназначенные для передачи электроэнергии либо информации |
|  | Сеть воздушных перевозок | Воздушные пути | Схематические трассы воздушного сообщения |
| Объекты транспортной инфраструктуры | Постройки | Комплексы | Совокупности каких-либо сооружений и территорий определенного назначения |
|  |  | Здания | Строения, предназначенные для эксплуатации и обслуживания транспортных сетей и инфраструктуры |
|  |  | Постройки легкого типа | Лёгкие придорожные сооружения |
|  | Элементы зданий | Части зданий | Части зданий, выделяющиеся по своим конструктивным особенностям |
|  |  | Входы-выходы | Входы-выходы в здания или сооружения, подземные части зданий, сооружений с пристройкой в виде крытого помещения или лестницы |
|  | Сооружения | Сооружения башенного типа | Капитальные сооружения, характерной особенностью которых является большая высота при сравнительно небольшой площади основания |
|  |  | Платформы | Платформы пассажирские, грузовые, площадки погрузочно-разгрузочные |
|  |  | Площадки | Участки, отведенные для стоянки транспортных средств, погрузки-разгрузки и иных целей |
|  |  | Дорожки | Пешеходные дорожки, тротуары, аллеи, взлётно-посадочные полосы на аэродромах |
|  | Элементы сооружений | Части сооружений | Части сооружений, выделяющиеся по своим конструктивным особенностям |
|  |  | Участки дорог | Участки, отличающиеся по своим характеристикам либо предназначению от основной части дороги |
|  |  | Участки дорожек | Участки, отличающиеся по своим характеристикам либо предназначению от основной части дорожек |
|  |  | Лестницы | Элементы, обеспечивающий вертикальные связи пешеходных дорожек |
|  |  | Вышки | Свободностоящие антенно-мачтовые сооружения |
|  |  | Опоры | Сооружения для удержания труб, проводов и линий связи |
|  |  | Колодцы | Колодцы смотровые на подземных трубопроводах и кабелях |
|  | Измерения и характеристики | Измерения | Измерения на коммуникациях |
|  |  | Направления течений | Направления течений в безнапорных трубопроводов |
|  | Навигационные, информационные знаки | Знаки на коммуникациях | Сооружения сигнализации на коммуникациях |
|  |  | Арки | Дугообразные сооружения над дорогами |

Таблица Г.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Ветки железных дорог | Вид | Железные дороги |
|  |  | Станционные пути главные |
|  |  | Станционные пути вспомогательные |
|  |  | Тупики |
|  |  | Подъездные пути |
|  |  | Линии метрополитена |
|  |  | Трамвайные пути |
|  |  | Монорельсовые дороги |
|  |  | Узкоколейные железные дороги |
|  |  | Подвесные дороги |
|  |  | Фуникулеры и бремсберги |
|  |  | Полотно разобранных дорог |
|  | Вид тяги (конструкция) | Не электрифицированные |
|  |  | Электрифицированные |
|  | Количество | Количество путей |
| Шоссейные дороги | Вид | Автомагистрали |
|  |  | Автодороги с усовершенствованным покрытием |
|  |  | Автодороги с покрытием |
|  |  | Автодороги без покрытия |
|  | Материал | Материал твердого покрытия |
|  | Количество | Количество проезжих частей |
|  | Номер | Номер дороги |
|  | Ширина | Ширина дорожного полотна |
|  | Ширина покрытия (величина) | Ширина проезжей части |
| Грунтовые дороги | Вид | Проселочные дороги |
|  |  | Полевые и лесные дороги |
|  |  | Зимние дороги |
|  |  | Караванные пути |
| Скотопрогоны | Конструкция | Без ограждений |
|  |  | С ограждениями |
|  | Материал | Материал твердого покрытия |
|  | Ширина | Ширина скотопрогона |
| Улицы, проезды | Вид | Улицы |
|  |  | Бульвары |
|  |  | Площади |
|  |  | Проезды |
|  | Значимость | Магистральные |
|  |  | Главные |
|  |  | Прочие |
|  | Состояние | Проезжие |
|  |  | Непроезжие |
|  | Материал | Материал твердого покрытия |
|  | Название | Название улицы |
|  | Ширина | Ширина магистральных улиц |
| Трубопроводы | Вид | Нефтепроводы |
|  |  | Газопроводы |
|  |  | Продуктопроводы |
|  | Конструкция | На опорах |
|  |  | В коробе |
|  |  | В канале непроходном |
|  |  | В канале полупроходном |
|  |  | В канале проходном |
|  |  | В коллекторе |
|  | Материал | Материал короба, канала, коллектора / трубы |
|  | Назначение | Вид транспортируемого вещества |
|  | Состояние | Действующий |
|  |  | Не действующий |
|  |  | Строящийся |
|  | Расположение | Наземный |
|  |  | Подземный |
|  |  | Надводный |
|  |  | Подводный |
|  | Значимость | Низкого давления |
|  |  | Среднего давления |
|  |  | Высокого давления |
|  | Количество | Количество прокладок |
|  | Диаметр (ширина) | Внутренний диаметр труб |
| ЛЭП и ЛЭС | Вид | ЛЭП |
|  |  | ЛЭС |
|  | Конструкция | На металлических и железобетонных опорах |
|  |  | На деревянных опорах и железобетонных столбах |
|  |  | Кабельные |
|  |  | Кабельные в каналах |
|  |  | Кабельные в блоках |
|  | Материал | Материал канала |
|  | Состояние | Действующий |
|  |  | Не действующий |
|  |  | Строящийся |
|  | Расположение | Воздушные |
|  |  | Подземные |
|  |  | Подводные |
|  | Значимость | Низкого напряжения |
|  |  | Высокого напряжения |
|  | Количество | Количество проводов, кабелей (прокладок) |
|  | Величина | Напряжение |
| Воздушные пути | Название | Названия рейсов |
| Комплексы | Вид | Станции всех классов |
|  |  | Депо |
|  |  | Депо метрополитена |
|  |  | Трамвайные парки |
|  |  | Заправочные станции |
|  |  | Транспортные развязки |
|  |  | Гаражи |
|  |  | Станции обслуживания трубопроводов |
|  |  | Автостоянки |
|  |  | Посадочные площадки на суше |
|  |  | Электростанции |
|  |  | Электрические подстанции |
|  |  | Радиостанции |
|  |  | Телецентры |
|  |  | Аэродромы |
|  |  | Аэропорты |
|  |  | Гидроаэродромы |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Здания | Вид | Станции всех классов |
|  |  | Остановочные и обгонные пункты, разъезды |
|  |  | Вокзалы |
|  |  | Депо |
|  |  | Блокпосты, путевые посты |
|  |  | Будки, посты при переездах |
|  |  | Казармы на железных дорогах |
|  |  | Заправочные станции |
|  |  | Гаражи |
|  |  | Станции обслуживания трубопроводов |
|  |  | Пункты контрольно-распределительные (усилительные) |
|  |  | Бункеры и будки смотровые |
|  |  | Камеры на трубопроводах |
|  |  | Электростанции |
|  |  | Электрические подстанции |
|  |  | Радиостанции |
|  |  | Телецентры |
|  |  | Будки трансформаторные |
|  |  | Телеграфные, радиотелеграфные конторы, телефонные станции |
|  |  | Почтамты, почты |
|  |  | Аэропорты |
|  | Материал | Огнестойкие |
|  |  | Смешанные |
|  |  | Неогнестойкие |
|  | Значимость | Жилые |
|  |  | Нежилые |
|  | Расположение | Наземные |
|  |  | Подземные |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
|  | Номер | Номера домов |
|  | Количество | Этажность |
| Участки дорог | Вид | Эстакады-путепроводы |
|  |  | Насыпи |
|  |  | Выемки |
|  |  | Туннели |
|  |  | Галереи |
|  |  | Съезды оборудованные |
|  |  | Переезды через железные дороги |
|  |  | Въезды под арками |
|  |  | Труднопроезжие |
|  |  | Фашины, гати и гребли |
|  |  | Участки дорог для взлета и посадки самолетов |
|  | Длина | Длина сооружения |
|  | Высота или Глубина | Относительная высота или глубина сооружения |
|  | Ширина | Ширина сооружения |
| Постройки легкого типа | Вид | Павильоны, беседки |
|  |  | Навесы |
| Платформы | Вид | Платформы |
|  |  | Погрузочно-разгрузочные площадки |
|  | Материал | Материал покрытия |
|  | Высота | Относительная высота сооружения |
| Площадки | Вид | Поворотные круги |
|  |  | Стоянки автотранспорта при автодорогах |
|  |  | Площадки для стоянки самолетов, вертолетов |
|  |  | Посадочные площадки (самолетов, вертолетов) |
|  | Материал | Материал покрытия |
|  | Расположение | На суше |
|  |  | На воде |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Знаки на коммуникациях | Вид | Семафоры |
|  |  | Светофоры |
|  |  | Километровые знаки |
|  |  | Указатели дорог, названий НП и рек |
|  |  | Знаки, диски предупредительные и пр. |
|  |  | Участки с большими уклонами |
|  |  | Участки с малыми радиусами |
|  |  | Остановки общественного транспорта |
|  |  | Кабельные столбики-сторожки |
|  | Конструкция | На мостике 2-х опорном |
|  |  | На мостике консольном |
|  |  | Мачтовые |
|  |  | На столбах, фермах |
|  |  | Карликовые |
|  |  | Подвесные |
| Арки | Вид | Арки на дорогах |
|  |  | Ворота габаритные |
|  |  | Светофорные арки |
|  |  | Арочные переходы трубопроводов |
|  | Высота | Высота перехода |
| Входы-выходы | Вид | Выходы на станции метрополитена |
| Дорожки | Вид | Пешеходные тропы, дорожки |
|  |  | Аллеи |
|  |  | Тротуары |
|  |  | Взлетно-посадочные полосы |
|  |  | Специальные (рулежные) дорожки |
|  |  | Караванные пути и вьючные тропы |
| Участки дорожек | Вид | На искусственных карнизах (овринги) |
|  |  | Подземные переходы |
|  | Длина | Длина сооружения |
|  | Ширина | Наименьшая ширина сооружения |
| Лестницы | Вид | Лестницы для подъема, спуска |
| Капитальные высотные сооружения | Вид | Телевизионные башни |
|  | Высота | Относительная высота |
| Вышки | Вид | Радиорелейные |
|  |  | Мобильной связи |
|  |  | Ветряные двигатели |
|  | Высота | Относительная высота |
| Опоры | Вид | Фермы |
|  |  | Столбы |
|  |  | Столбы фермовые |
|  | Конструкция | С консолями |
|  |  | С подкосами |
|  |  | С растяжками |
|  |  | Контактной сети |
|  | Форма | С 2-я ногами |
|  |  | С 3-я ногами |
|  |  | С 4-я ногами |
|  | Материал | Деревянные |
|  |  | Железобетонные |
|  |  | Металлические |
|  | Высота | Высота относительная |
| Колодцы | Вид | Колодцы смотровые |
|  |  | Коверы |
|  |  | Решетки сточные |
|  | Назначение | На трубопроводах |
|  |  | На электрокабелях |
|  | Состояние | Разрушенные |
|  |  | Под покрытием |
|  | Номер | – |
|  | Отметки (величина) | Кольца люка / земли / верха / низа прокладки |
| Измерения | Назначение | Провиса ЛЭП |
|  |  | Заложения трубопроводов |
|  |  | Заложения электрокабелей |
|  | Глубина (высота) | Провиса проводов, глубин до верха трубопроводов |
|  | Отметки (величина) | Отметки земли / заложения трубы кабеля |
| Направления течений | Вид | В самотечных прокладках |

Приложение Д

(обязательное

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Растительный покров»

Таблица Д.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Растительный покров» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Растительный покров» публикуется впервые |

Таблица Д.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Растительность | Древесная растительность | Древостои | Совокупность деревьев, являющихся основным компонентом лесных насаждений |
|  |  | Лесополосы | Защитные лесные насаждения в виде рядов деревьев, создаваемые среди пахотных земель, на пастбищах, в садах, вдоль оросительных и судоходных каналов, железных и автомобильных дорог, по бровкам оврагов, на склонах и т. п. |
|  |  | Деревья | Многолетние растения с твердым стволом и ветвями, образующими крону |
|  | Элементы древесной растительности | Просеки | Полосы в массивах леса или кустарника с вырубленной внутри них растительностью |
|  |  | Безлесные участки | Открытые участки в лесу, в том числе поляны, вырубки и раскорчевки |
|  |  | Валы | Валы корчевания |
|  |  | Лесные кварталы | Таксационные выделы в границах лесного фонда, отграниченные на местности квартальными просеками и (или) линейными сооружениями, полями, лугами, водными и иными объектами |
|  |  | Характеристики | Характеристики древостоев и лесополос |
|  | Кустарниковая растительность | Кустарники | Многолетняя древесная растительность, характеризующаяся ветвлением у самой поверхности земли и отсутствием ясно выраженных главных стволов |
|  |  | Полосы кустарников | Естественные или саженные полосы из часто расположенных кустов |
|  |  | Кусты | Растения с древовидными ветвями, начинающимися почти от самой поверхности земли |
|  | Травы, мхи, лишайники | Травяная растительность | Растительность с неодревесневающими стеблями |
|  |  | Моховая и лишайниковая растительность | Моховая растительность (наземный покров из любых мхов), лишайниковая растительность (кормовые лишайники) |
|  | Растительность влаголюбивая | Водная растительность | Растения, произрастающие в воде и образующие скоплений в виде сплошного покрова или «подводных лугов» из года в год на одном и том же участке водоема |

Таблица Д.3 – Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Древостои | Вид | Леса |
|  |  | Рощи |
|  |  | Древостои в населенном пункте |
|  |  | Сады |
|  |  | Коллективные сады |
|  |  | Плантации |
|  |  | Питомники |
|  |  | Отдельные группы, колки |
|  |  | Заросли |
|  | Вид растительности (материал) | Хвойная |
|  |  | Лиственная |
|  |  | Смешанная |
|  |  | Фруктовые культуры |
|  |  | Цитрусовые культуры |
|  |  | Технические культуры |
|  |  | Декоративные культуры |
|  | Состояние | Высокоствольный |
|  |  | Угнетенный, низкорослый (карликовый) |
|  |  | Стланики |
|  |  | Криволесье |
|  |  | Поросль леса |
|  |  | Молодые посадки леса |
|  |  | Редколесье |
|  |  | Буреломы и ветровалы С поврежденностью древостоя более 50% |
|  |  | Буреломы и ветровалы С поврежденностью древостоя менее 50% |
|  |  | Горелый |
|  |  | Сухостойный |
|  |  | Пройденные пожаром |
|  | Происхождение | Естественные |
|  |  | Искусственные |
|  |  | Саженые |
|  | Значимость | Ориентир |
|  |  | Не ориентир |
|  |  | Культурно-историческая ценность |
| Лесополосы | Вид | Узкие полосы леса |
|  |  | Защитные лесонасаждения и обсадки |
|  |  | Полосы древесных насаждений |
|  |  | Насаждения вдоль дорог, рек и т.п. |
|  | Вид растительности (конструкция) | Хвойная |
|  |  | Лиственная |
|  | Высота | Средняя высота деревьев |
| Деревья | Вид растительности (конструкция) | Хвойные |
|  |  | Лиственные |
|  |  | Фруктовые |
|  | Значимость | Ориентир |
|  |  | Не ориентир |
|  |  | Культурно-историческая ценность |
|  | Порода (материал) | Порода растительности |
|  | Состояние | Затопленные |
| Просеки | Ширина | Численный показатель ширины просеки |
| Безлесные участки | Вид | Вырубки |
|  |  | Участки корчевания |
| Валы | Вид | Валы корчевания |
| Лесные кварталы | Номер | Номер квартала |
| Характеристики | Преобладающая порода (материал) | Названия пород растений, преобладающих на территории, занимаемой объектом |
|  | Высота | Относительная высота |
|  | Толщина (ширина) | Толщина деревьев |
|  | Расстояние (длина) | Расстояние между деревьями |
| Кустарники | Вид | Заросли |
|  |  | Плантации |
|  | Вид растительности (конструкция) | Кустарники обычные |
|  |  | Кустарники колючие |
|  |  | Полукустарники |
|  |  | Кустарнички |
|  |  | Технические культуры |
|  |  | Ягодники |
|  |  | Виноградники |
|  | Порода (материал) | Порода растительности |
|  | Высота | Средняя высота растительности |
| Полосы кустарников | Вид | Полосы кустарников и живые изгороди |
|  |  | Насаждения вдоль дорог, рек и т.п. |
|  | Порода (материал) | Порода растительности |
|  | Высота | Средняя высота растительности |
| Кусты | Вид | Группы кустов |
|  |  | Отдельные кусты |
|  |  | Кусты в обсадке |
|  | Состояние | Затопленные |
| Травяная растительность | Вид | Пашни и залежи |
|  |  | Огороды |
|  |  | Луга |
|  |  | Заросли |
|  |  | Мочажинки |
|  |  | Плантации |
|  |  | Газоны |
|  |  | Клумбы |
|  | Вид растительности (конструкция) | Луговая (разнотравье) |
|  |  | Высокотравная |
|  |  | Низкотравная влаголюбивая |
|  |  | Камышовая и тростниковая |
|  |  | Степная |
|  |  | Технические культуры |
|  | Порода (материал) | Порода растительности |
| Моховая и лишайниковая растительность | Вид растительности (конструкция) | Моховая |
|  |  | Лишайниковая |
| Водная растительность | Вид | Морские травы |
|  |  | Плантации |
|  | Вид растительности (конструкция) | Растительность водная без разделения по формам |
|  |  | Водоросли |
|  |  | Растительность водная травяная с плавающими листьями |
|  |  | Растительность водная травяная с погруженными листьями |
|  |  | Растительность водная моховая |
|  | Порода (материал) | Порода растительности |

Приложение Е

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Рельеф и грунты»

Таблица Е.1 — Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Рельеф и грунты» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Рельеф и грунты» публикуется впервые |

Таблица Е.2 — Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Рельеф | Элементы рельефа | ЦМР (tin, grid, terrain) | Цифровая модель рельефа |
|  |  | Горизонтали | Линии, соединяющие точки с одинаковой высотой над уровнем моря и дающие представление о формах рельефа земной поверхности |
|  |  | Бергштрихи | Штрихи, поставленные на горизонталях и указывающие направление ската [наклона] рельефа местности |
|  |  | Измерения | Отметки высот, измерения относительных высот, глубин |
|  |  | Перевалы | Пониженные места в горных массивах, доступные для перехода |
| Формы рельефа | Положительные формы рельефа | Скалы | Геологические образования из твердых горных пород, возвышающиеся над окружающей местностью |
|  |  | Камни | Обломки горных пород, возвышающиеся над поверхностью земли |
|  |  | Валы | Грунтовая насыпь, используемая как укрепление или для других целей |
|  |  | Курганы, бугры | Округлое возвышение самого разного происхождения со сравнительно крутыми склонами |
|  | Отрицательные формы рельефа | Овраги и промоины | Формы рельефа, созданные размывающей деятельностью постоянных и временных водотоков |
|  |  | Сухие русла и котловины высохших озер | Наиболее пониженные части долины, выработанные потоком воды, по которой перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень |
|  |  | Кратеры вулканов | Чашеобразное или воронкообразное углубление на вершине или склоне вулканического конуса, вызванное вулканической активностью |
|  |  | Входы в пещеры (гроты) | Полости в верхней толще земной коры, открывающиеся на земной поверхности одним или несколькими входными отверстиями |
|  |  | Ямы, воронки | Естественные или искусственные углубления в поверхности земли, ледниках |
|  | Проявления склоновых процессов | Оползни | Формы рельефа, образованные при сползании вниз по склону масс рыхлых поверхностных грунтов |
|  |  | Осыпи | Скопления обломков горных пород у основания и в нижней части крутых горных склонов |
|  |  | Лавовые образования | Формы залегания лавы |
|  |  | Бровки склонов | Линии, ограничивающие формы рельефа любого происхождения |
|  | Формы рельефа, обусловленные деятельностью ледников | Ледники, снежники | Формы земной поверхности, создаваемые деятельностью покровных и горных ледников в совокупности с талыми ледниковыми водами |
|  |  | Ледовые образования | Ледниковые трещины, ледоломы, ледопады |
|  |  | Наледи | Ледяные образования, формирующиеся при замерзании в зимнее время периодически изливающихся на поверхность подземных, речных и озерных вод |
|  |  | Морены | Обломки горных пород, перенесенные ледником на некоторое расстояния |
|  |  | Валы ледяные | Формы рельефа поверхности движущихся ледников, образующихся у выступов коренных пород или при перекрытии морен слоем спрессованного снега. |
|  |  | Заструги | Изогнутые снежные гряды длиной до 20.0 и высотой до 1.5 м. Характерны для районов фирновых полей или снежников. |
|  |  | Ледниковые колодцы | Преимущественно вертикальные округлые (диаметром 10-15 м) пустоты на леднике, имеющие глубину в несколько десятков и сотен метров (до ложа ледника). |
|  | Грунты и микроформы земной поверхности | Микроформы земной поверхности | Мелкие формы рельефа и комплексы неровностей земной поверхности с колебаниями высот не более нескольких метров, связанными с особенностями грунтов и подстилающих их горных пород |
|  |  | Открытые грунты | Рыхлые осадочные горные породы, состоящие из обломочных минеральных зерен или обломков скелетов организмов с диаметром частиц от 0.1 до 1.0 мм |
|  | Избыточно увлажненные и засолоненные грунты | Болота | Участки суши с обильным застойным или слабопроточным увлажнением грунта в течение большей части года |
|  |  | Солончаки | Участки местности с почвой, насыщенной солями, образующейся при выветривании горных пород в условиях сухого климата (в степных, полупустынных и пустынных зонах) |

Таблица Е.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Горизонтали | Вид | Горизонтали основные утолщенные |
|  |  | Горизонтали основные |
|  |  | Горизонтали дополнительные |
|  |  | Горизонтали вспомогательные |
|  | Место расположения | Суша |
|  |  | Нависающие склоны |
|  |  | Снежный покров |
|  |  | Нарушенная поверхность |
|  |  | Дно водоемов |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота |
| Измерения | Вид | Отметки высот |
|  |  | Измерения высот |
|  |  | Измерения глубин |
|  | Расположение | На суше |
|  |  | Под водой |
|  |  | У ориентира |
|  |  | На искусственных объектах |
|  |  | У обрыва |
|  |  | У обрывов ледяных |
|  |  | У оврагов, промоин |
|  |  | На ледниках |
|  | Значимость | Выдающиеся |
|  |  | Прочие |
|  | Высота (глубина) | Числовое значение высоты (глубины) |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота |
| Бергштрихи | ‒ | – |
| Перевалы | Значимость | Главный |
|  |  | Прочий |
|  | Название | Собственное название |
|  | Отметка (величина) | Абсолютная высота на перевале |
|  | Время | Период действия |
| Скалы | Вид | Скалы-останцы |
|  |  | Дайки |
|  | Название | Собственное название |
|  | Высота | Относительная высота |
| Валы | Вид | Земляные |
|  |  | Береговые |
|  |  | Ледяные |
|  |  | Заструги |
|  | Происхождение | Естественные |
|  |  | Исторические |
|  | Высота | Относительная высота |
| Камни | Вид | Камни-ориентиры отдельные |
|  |  | Гряды камней |
|  |  | Скопления камней |
|  |  | Каменные реки |
|  |  | Морены |
|  | Высота | Относительная высота |
| Курганы, бугры | Вид | Курганы |
|  |  | Бугры |
|  | Название | Собственное название или пояснение |
|  | Высота | Относительная высота |
| Овраги и промоины | Вид | Овраги |
|  |  | Промоины |
|  |  | Эрозионные борозды |
|  | Название | Собственное название |
|  | Ширина | Максимальная ширина по верху |
|  | Глубина | Максимальная глубина |
| Сухие русла и котловины высохших озер | Вид | Сухие русла |
|  |  | Котловины высохших озер |
|  | Название | Собственное название |
| Оползни | Состояние | Действующие |
|  |  | Недействующие |
| Осыпи | Материал | Твердый |
|  |  | Рыхлый |
| Обрывы | Вид | Обрывы |
|  |  | Бровки |
|  |  | Уступы |
|  | Материал | Земляные |
|  |  | Скалистые |
|  |  | Ледяные |
|  |  | Укрепленные, задернованные |
|  | Высота | Относительная высота |
| Ямы, воронки | Вид | Ямы |
|  |  | Воронки карстовые, псевдокарстовые |
|  | Происхождение | Естественное |
|  |  | Искусственное |
|  | Глубина | Максимальная глубина |
| Входы в пещеры (гроты) | Название | Собственное название |
| Кратеры вулканов | Вид | Кратеры вулканов |
|  |  | Кратеры грязевых вулканов |
|  |  | Выходы подземных газов |
|  | Название | Собственное название |
|  | Глубина или Высота | Глубина кратера или высота окаймляющего валика |
|  | Отметки (величина) | Абсолютные высоты края и днища кратера |
| Лавовые образования | Вид | Потоки лавовые |
|  |  | Покровы лавовые |
| Ледники, снежники | Вид | Фирновые поля |
|  |  | Снежники |
|  |  | Ледниковые языки |
|  | Название | Собственное название |
| Ледниковые образования | Вид | Ледниковые трещины |
|  |  | Ледниковые колодцы |
|  |  | Ледоломы |
|  | Название | Собственное название |
| Наледи | Вид | Речные |
|  |  | Грунтовые |
|  |  | Наледные поляны |
|  | Состояние | Постоянные |
|  |  | Сезонные |
| Открытые грунты | Вид | Каменистые поверхности (выходы монолитных пород) |
|  |  | Каменистые россыпи и щебеночные поверхности |
|  |  | Галечниковые и гравийные поверхности |
|  |  | Поверхности с валунами |
|  |  | Пески |
|  |  | Глинистые поверхности |
|  |  | Такыры |
|  | Форма | Ровные |
|  |  | Неровные |
| Болота | Вид | Болота |
|  |  | Заболоченные земли |
|  |  | Мочажинки |
|  | Состояние | Проходимые |
|  |  | Непроходимые, труднопроходимые |
| Солончаки | Вид | Солончаки |
|  |  | Засолоненные земли с выцветами солей на поверхности |
|  |  | Поверхности с самосадочной солью |
|  | Состояние | Проходимые |
|  |  | Непроходимые, труднопроходимые |
| Микроформы земной поверхности | Форма | Бугристые |
|  |  | Кочковатые |
|  |  | Полигональные |
|  |  | Пятнистые |

Приложение Ж

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Растровые данные дистанционного

зондирования Земли»

Таблица Ж.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Растровые данные дистанционного зондирования Земли» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Растровые данные дистанционного зондирования Земли» публикуется впервые |

Таблица Ж.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровые ортофотопланы | полутоновые изображения | Геопривязанные растровые: файлы; мозаики | Геопривязанные растровые файлы или мозаики (полистные кеши или растровые каталоги) или мультимасштабные мозаики (полистные кеши), выполненные в tif, gif, png, ecw, sid, jpg форматах |
|  | цветные изображения |  |  |

Таблица Ж.3 – Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Геопривязанный растровый ортофотоплан | Название | Название территории съемки |
|  | Номер | Номенклатура соответствующего листа топокарты |
|  | Происхождение | Источник получения данных |
|  | Дата (Время) | Время получения данных |
|  | Точность (Количество) | Точность данных |
|  | Разрешение (Величина) | Разрешение полученных данных |
| Геопривязанная растровая мозаика ортофотопланов | Название | Название территории съемки |
|  | Происхождение | Источник получения данных |
|  | Дата (Время) | Время получения данных |
|  | Точность (Количество) | Точность данных |
|  | Разрешение (Величина) | Разрешение полученных данных |

Приложение К

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Наименования географических объектов»

Таблица К.1 — Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Наименования географических объектов» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Область применения | Каталог объектов используется при разработке классификаторов, правил цифрового описания и конвертеров при создании и модернизации ЦММ различного назначения и масштабов на основе или с использованием НБПД «Наименования географических объектов» НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Наименования географических объектов» публикуется впервые |

Таблица К.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Названия АТЕ и ТЕ | Административно-территориальные единицы | Названия АТЕ | Названия территорий, населенные пункты, в пределах которых в порядке, предусмотренном законодательством, создаются и действуют местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы |
|  | Территориальные единицы | Названия ТЕ | Названия населенных пунктов, в которых не создаются местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы |
|  | Территориальные единицы специального режима использования | Названия ТЕС | Названия заповедников, национальных парков, заказников, памятников природы, недвижимых материальных историко-культурных ценностей и зон их охраны, оборонного назначения и другие |
| Названия физико-географических объектов | Гидрография | Названия ФГО | Названия физико-географических объектов |
|  | Ландшафты |  |  |
| Названия объектов транспортной инфраструктуры | Железнодорожный транспорт | Названия остановок | Названия остановок общественного транспорта |
|  | Воздушный транспорт |  |  |
|  | Водный транспорт |  |  |

Таблица К.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Названия АТЕ | Вид | Государства |
|  |  | Столицы |
|  |  | Области |
|  |  | Города областного подчинения |
|  |  | Районы |
|  |  | Города и пгт (городские, курортные, рабочие поселки) районного подчинения |
|  |  | Сельсоветы |
| Названия ТЕ | Вид | Районы городов областного подчинения |
|  |  | Сельские населенные пункты (агрогородки, поселки, деревни, села, хутора) |
|  |  | пгт в составе сельсоветов |
| Названия ТЕС | Вид | Территории специального режима использования республиканского значения |
|  |  | Территории специального режима использования областного значения |
|  |  | Территории специального режима использования районного значения |
| Названия ФГО | Вид | Озера |
|  |  | Водохранилища |
|  |  | Заливы |
|  |  | Пруды |
|  |  | Реки |
|  |  | Ручьи |
|  |  | Каналы |
|  |  | Канавы |
|  |  | Протоки |
|  |  | Старицы, староречья |
|  |  | Перекаты |
|  |  | Острова |
|  |  | Возвышенности |
|  |  | Гряды |
|  |  | Горы |
|  |  | Высоты |
|  |  | Равнины |
|  |  | Низменности |
|  |  | Леса |
|  |  | Болота |
|  |  | Урочища |
| Названия остановок | Вид | Станции |
|  |  | Остановочные пункты |
|  |  | Разъезды |
|  |  | Путевые посты |
|  |  | Обгонные пункты |
|  |  | Парки |
|  |  | Аэропорты |
|  |  | Аэродромы |
|  |  | Речные порты |
|  |  | Пристани |

Приложение Л

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Адреса, в том числе наименования

улиц и дорог»

Таблица Л.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Адреса, в том числе наименования улиц и дорог» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Адреса, в том числе наименования улиц и дорог» публикуется впервые |

Таблица Л.2 — Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовые адресные системы | Базовые адресные полигональные слои | Области (Минск и области) | Классы пространственных объектов, содержащие атрибуты адресов, по которым будет выполняться геокодирование – поиск местоположений адресов путем сопоставления адресной информации |
|  |  | Районы (районы и города областного подчинения) |  |
|  |  | Сельсоветы (сельсоветы, районы городов обл. подчинения, города рай. подчинения, пгд в составе районов) |  |
|  |  | Сельские поселения (снп, пгт в составе сельсоветов) |  |
|  |  | Садоводческие товарищества и дачные кооперативы |  |
|  |  | Зоны обслуживания почтовых отделений |  |
|  | Базовые адресные линейные слои | Улично-дорожная сеть |  |
|  |  | Сеть автомобильных дорог |  |
|  |  | Железнодорожная сеть |  |
|  | Базовые адресные точечные слои | Адреса в АТЕ и ТЕ |  |
|  |  | Адреса на сети автомобильных дорог |  |
|  |  | Адреса на сети железных дорог |  |
|  | Таблицы адресов в составе и формате пригодном для сопоставления с пространственными объектами базовых адресных слоев | Таблицы адресов названий-псевдонимов | Названия-псевдонимы выдающихся пространственных объектов: вокзалов, театров, университетов и т.д. |
|  |  | Таблицы адресов старых названий | Альтернативные названия пространственных объектов, например, старые названия улиц и т.п. |
|  | Локаторы адресов | Простые геолокаторы | Программно-информационные объекты, определяющие способ сопоставления конкретного вида входных адресных данных с базовыми адресными слоями |
|  |  | Составные геолокаторы |  |
| Линейные системы координат | Системы километража автомобильных дорог общего пользования классов М, Р, Н | Маршруты | Пространственные классы полилиний, образующих сеть, имеющих измерения (координату М) и идентификаторы для наборов полилиний, моделирующих магистрали и шоссе автомобильных, направления и перегоны железных дорог |
|  | Системы километража Белорусской железной дороги |  |  |
|  | Остановки городского, пригородного и междугородного пассажирского транспорта | Таблицы событий на маршрутах | Адресные данные в составе и формате пригодном для сопоставления адреса с маршрутами линейных графов - процесса динамической сегментации, т.е. вычисления позиций и отображения на маршрутах по данным таблиц событий |
|  | Объекты придорожного сервиса в придорожной полосе дорог общего пользования |  |  |
|  | Раздельные пункты Белорусской железной дороги |  |  |

Таблица Л.3 – Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Области | Вид | Столица |
|  |  | Области |
|  | Название | Минск или название области |
|  | Код (номер) | Код элемента полигонального адресного слоя (код АТЕ) |
| Районы | Вид | Районы |
|  |  | Города областного подчинения |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | Область, район, сельсовет, название НП |
|  | Код (номер) | Код АТЕ |
| Сельсоветы | Вид | Сельсоветы |
|  |  | Районы городов обл. подчинения |
|  |  | Города рай. подчинения |
|  |  | пгд в составе районов |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | Область, город обл. подчинения, название городского района или Область, район, название сельсовета или Область, район, название города рай. подчинения или Область, район, название пгт в составе района |
|  | Код (номер) | Код элемента полигонального адресного слоя (код АТЕ и ТЕ) |
| Сельские поселения | Вид | снп |
|  |  | пгт в составе сельсоветов |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | Область, район, сельсовет, название снп или Область, район, сельсовет, название пгт в составе сельсовета |
|  | Код (номер) | Код элемента полигонального адресного слоя (код ТЕ) |
| Садоводческие товарищества и дачные кооперативы | Вид | Садоводческие товарищества |
|  |  | Дачные кооперативы |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | Область, район, название |
|  | Код (номер) | Код элемента полигонального адресного слоя |
| Зоны обслуживания почтовых отделений | Адрес (название) | Адрес почтового отделения |
|  | Индекс (номер) | Код элемента полигонального адресного слоя (почтовый индекс) |
| Улично-дорожная сеть | Вид | Улицы |
|  |  | Переулки |
|  |  | Проезды |
|  |  | Тупики |
|  |  | Спуски |
|  |  | Въезды |
|  |  | Парки |
|  |  | Скверы |
|  |  | Проспекты |
|  |  | Магистрали |
|  |  | Площади |
|  |  | Бульвары |
|  |  | Тракты |
|  |  | Набережные |
|  |  | Шоссе |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | – |
|  | Код (номер) | Код элемента линейного адресного слоя |
| Сеть автомобильных дорог | Вид | Международные автомобильные дороги (с литерами «М») |
|  |  | Республиканские автомобильные дороги (с литерой «Р») |
|  |  | Местные автомобильные дороги (с литерой «Н») |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | – |
|  | Код (номер) | Код элемента линейного адресного слоя |
| Железнодорожная сеть | Вид | Направление |
|  |  | Перегон |
|  | Принадлежность (расположение) | Код АТЕ, в пределах которого находится объект |
|  | Название | – |
|  | Код (номер) | Код элемента линейного адресного слоя |
| Адреса в АТЕ и ТЕ | Принадлежность (расположение) | Код элемента линейного адресного слоя Улично-дорожная сеть |
|  | Строение (номер) | № строения |
|  | Корпус (величина) | № и индекс корпуса |
| Адреса на сети автомобильных дорог | Принадлежность (расположение) | Код элемента линейного адресного слоя Сеть автомобильных дорог |
|  | Строение (номер) | № строения |
|  | Корпус (величина) | № и индекс корпуса |
| Адреса на сети железных дорог | Принадлежность (расположение) | Код элемента линейного адресного слоя Железнодорожная сеть |
|  | Строение (номер) | № строения |
|  | Корпус (величина) | № и индекс корпуса |
| Таблицы псевдонимов | Вид | Адреса в АТЕ и ТЕ |
|  |  | Адреса на сети автомобильных дорог |
|  |  | Адреса на сети железных дорог |
|  | Название | Названия или наименования-псевдонимы адресуемых объектов |
|  | Принадлежность (расположение) | Код элемента соответствующего линейного адресного слоя |
|  | Строение (номер) | № строения |
|  | Корпус (величина) | № и индекс корпуса |
| Таблицы старых названий | Вид | АТЕ и ТЕ |
|  |  | Садоводческие товарищества и дачные кооперативы |
|  |  | Улично-дорожная сеть |
|  |  | Сеть автомобильных дорог |
|  |  | Железнодорожная сеть |
|  | Название | Исторические названия или наименования адресуемых объектов |
|  | Принадлежность (расположение) | Код элемента соответствующего полигонального или линейного адресного слоя |
| Простые геолокаторы | Вид | Название шаблона (стиля), на основе которого выполнен |
|  | Название | – |
| Составные геолокаторы | Вид | Названия простых геолокаторов, из которых составлен |
|  | Название | – |
| Маршруты | Название | – |
|  | Код (номер) | Идентификатор маршрута |
| Таблицы событий на маршрутах | Название | – |
|  | Код (номер) | Идентификатор маршрута |
|  | Измерение (величина) | Измерение М (значение пикетажа или километража) |

Приложение М

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Земельные участки»

Таблица М.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Земельные участки» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Земельные участки» публикуется впервые |

Таблица М.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадастровое деление | Административно-территориальные единицы | Земельные участки, земли | Отражает структуру кадастровых номеров земельных участков:10+2+6 цифр |
| Категории земель | Земли сельскохозяйственного назначения |  | Земельные участки, включающие в себя сельскохозяйственные и иные земли, предоставленные для ведения сельского хозяйства |
|  | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов |  | Земли, земельные участки, расположенные в границах городов, поселков городского типа, сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, за исключением земель, отнесенных к иным категориям в этих границах |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения |  | Земельные участки, предоставленные для размещения объектов промышленности, транспорта, связи, энергетики, размещения и постоянной дислокации государственных таможенных органов, воинских частей, военных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, иных объектов |
|  | Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения |  | Земельные участки, предоставленные для размещения заповедников, национальных парков и заказников, объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления, иные земельные участки, обладающие природными лечебными факторами. Земельные участки, предназначенные для организованного массового отдыха населения и туризма, размещения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и археологических объектов |
|  | Земли лесного фонда |  | Лесные земли, а также нелесные земли, расположенные в границах лесного фонда, предоставленные для ведения лесного хозяйства |
|  | Земли водного фонда |  | Земли, занятые водными объектами, а также земельные участки, предоставленные для ведения водного хозяйства, в том числе для размещения водохозяйственных сооружений и устройств |
|  | Земли запаса |  | Земли, земельные участки, не отнесенные к иным категориям и не предоставленные землепользователям |
| Распределение по правовому статусу | Землевладения |  | – |
|  | Землепользования |  | – |

Таблица М.3 – Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Земельные участки, земли | Вид | Сельскохозяйственных организаций (не Минсельхоза) |
|  |  | Сельскохозяйственных организаций Минсельхоза |
|  |  | Крестьянских хозяйств |
|  |  | Строительство и обслуживание жилого дома |
|  |  | Личные подсобные хозяйства |
|  |  | Садоводство и дачное строительство |
|  |  | Огородничество |
|  |  | Сенокошение и выпас скота |
|  |  | Другие сельскохозяйственные цели |
|  |  | Другие не сельскохозяйственные цели |
|  |  | Земли общего пользования в населенных пунктах, садоводческих товариществах и дачных поселках |
|  |  | Другие земли общего пользования |
|  |  | Промышленные предприятия |
|  |  | Организаций железнодорожного транспорта |
|  |  | Организаций автомобильного транспорта |
|  |  | Организаций связи, энергетики и иного назначения |
|  |  | Организаций обороны |
|  |  | Организаций обороны других государств |
|  |  | Организаций природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения |
|  |  | Заповедники, национальные парки и дендрологические парки |
|  |  | Государственные лесохозяйственные организаций |
|  |  | Организаций, эксплуатирующие и обслуживающие гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения |
|  |  | Земельные участки, не предоставленные во владение и пользование и не переданные в собственность |
|  | Статус (значимость) | Государственная собственность |
|  |  | Собственность иностранных государств |
|  |  | Собственность международных организаций |
|  |  | Частная собственность |
|  |  | Пожизненное наследуемое владение |
|  |  | Постоянное пользование (без заранее установленного срока) |
|  |  | Временное пользование |
|  |  | Аренда (субаренда) |
|  | Местоположение | Код АТЕиТЕ |
|  | Блок (величина) | Номер кадастрового блока |
|  | Номер | Последние 6 цифр кадастрового номера участка |

Приложение Н

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Виды земель»

Таблица Н.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Виды земель» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Виды земель» публикуется впервые |

Таблица Н.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды земель | Пахотные земли | Земельные контуры | Сельскохозяйственные земли, систематически обрабатываемые (перепахиваемые) и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав со сроком пользования, предусмотренным схемой севооборота, а также выводные поля, участки закрытого грунта (парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары |
|  | Залежные земли |  | Сельскохозяйственные земли, которые ранее использовались как пахотные и более одного года после уборки урожая не используются для посева сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар |
|  | Земли под постоянными культурами |  | Сельскохозяйственные земли, занятые искусственно созданной древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) или насаждениями травянистых многолетних растений, предназначенными для получения урожая плодов, продовольственного, технического и лекарственного растительного сырья, а также для озеленения |
|  | Луговые земли |  | Сельскохозяйственные земли, используемые преимущественно для возделывания луговых многолетних трав, земли, на которых создан искусственный травостой или проведены мероприятия по улучшению естественного травостоя (улучшенные луговые земли), а также земли, покрытые естественными луговыми травостоями (естественные луговые земли) |
|  | Лесные земли |  | Земли лесного фонда, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для его восстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины, погибшие древостои, площади, занятые питомниками, плантациями и несомкнувшимися лесными культурами, и др.), предоставленные для ведения лесного хозяйства |
|  | Земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) |  | Земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), не входящей в лесной фонд |
|  | Земли под болотами |  | Избыточно увлажненные земли, покрытые слоем торфа |
|  | Земли под водными объектами |  | Земли, занятые сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, ручьями, родниками, озерами, водохранилищами, прудами, прудами-копанями, каналами и иными поверхностными водными объектами) |
|  | Земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями |  | Земли, занятые дорогами, просеками, прогонами, линейными сооружениями |
|  | Земли общего пользования |  | Земли, занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами |
|  | Земли под застройкой |  | Земли, занятые капитальными строениями (зданиями, сооружениями), а также земли, прилегающие к этим объектам и используемые для их обслуживания |
|  | Нарушенные земли |  | Земли, утратившие свои природно-исторические признаки, состояние и характер использования в результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, исключающем их эффективное использование по исходному целевому назначению |
|  | Неиспользуемые земли |  | Земли, не используемые в хозяйственной и иной деятельности |
|  | Иные земли |  | Земли, не отнесенные к видам земель, указанным выше |

Таблица Н.3 – Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Земельные контуры | Вид | Пахотные и залежные земли |
|  |  | Земли под постоянными культурами |
|  |  | Луговые земли |
|  |  | Лесные земли |
|  |  | Земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями) |
|  |  | Земли под болотами |
|  |  | Земли под водотоками |
|  |  | Земли под водоемами |
|  |  | Земли под автодорогами |
|  |  | Земли под железными дорогами |
|  |  | Земли под иными транспортными коммуникациями |
|  |  | Земли общего пользования |
|  |  | Земли под дворами, производственными территориями |
|  |  | Земли под зданиями |
|  |  | Земли под сооружениями |
|  |  | Нарушенные земли |
|  |  | Неиспользуемые земли |
|  |  | Улучшаемые земли |
|  |  | Разработки и стройплощадки |
|  |  | Земли под свалками |
|  |  | Земли иные |
|  | Подвид или разновидность (Местоположение) | Для вида «Пахотные и залежные земли»: |
|  |  | Пашни |
|  |  | Залежи |
|  |  | Теплицы, парники |
|  |  | Для вида «Земли под постоянными культурами»: |
|  |  | Сады |
|  |  | Ягодники |
|  |  | Плантации |
|  |  | Плодовые питомники |
|  |  | Для вида «Луговые земли»: |
|  |  | Луговые естественные земли (суходольные чистые) |
|  |  | Луговые естественные земли (суходольные закустаренные) |
|  |  | Луговые естественные земли (суходольные заболоченные чистые) |
|  |  | Луговые естественные земли (суходольные заболоченные закустаренные) |
|  |  | Луговые улучшенные земли |
|  |  | Для вида «Лесные земли»: |
|  |  | Леса (без определения породного состава) |
|  |  | Посадки (без определения породного состава) |
|  |  | Не покрытые лесом (поросль, без определения породного состава) |
|  |  | Для вида «Земли под древесно-кустарниковой растительностью»: |
|  |  | Под противоэрозионными, в том числе полезащитными, насаждениями (лесополосами) |
|  |  | Под древесно-кустарниковой растительностью вне противоэрозионных, в том числе полезащитных, насаждений (лесополос) |
|  |  | Для вида «Земли под водотоками»: |
|  |  | Реки |
|  |  | Каналы и канавы |
|  |  | Для вида «Земли под водоемами»: |
|  |  | Озера |
|  |  | Водохранилища и пруды |
|  |  | Для вида «Земли под автодорогами»: |
|  |  | Полотно улучшенных дорог |
|  |  | Откосы улучшенных дорог |
|  |  | Дороги проселочные, полевые, лесные |
|  |  | Просеки |
|  |  | Скотопрогоны |
|  |  | Для вида «Земли под железными дорогами»: |
|  |  | Полотно железных дорог (верхняя часть пути) |
|  |  | Откосы железных дорог |
|  |  | Платформы грузовые и пассажирские |
|  |  | Для вида «Земли под иными транспортными коммуникациями»: |
|  |  | Земли под трубопроводами |
|  |  | Мосты, путепроводы, эстакады |
|  |  | Иные транспортные коммуникации |
|  |  | Для вида «Земли общего пользования»: |
|  |  | Площади |
|  |  | Улицы и проезды |
|  |  | Проезжие части улиц |
|  |  | Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории |
|  |  | Газоны и клумбы |
|  |  | Для вида «Земли под дворами, производственными территориями»: |
|  |  | Коллективные сады |
|  |  | Усадебные земли |
|  |  | Дворы (без подразделения на жилую и производственную застройку) |
|  |  | Открытые склады |
|  |  | Загоны |
|  |  | Для вида «Земли под зданиями»: |
|  |  | Здания жилые |
|  |  | Здания нежилые |
|  |  | Для вида «Земли под сооружениями»: |
|  |  | Постройки легкого типа |
|  |  | Силосные ямы |
|  |  | Иные строения и сооружения |
|  |  | Для вида «Нарушенные земли»: |
|  |  | Земли, нарушенные при разработке полезных ископаемых |
|  |  | Земли, нарушенные при торфоразработках и добыче сапропелей |
|  |  | Земли, нарушенные при ведении строительных работ |
|  |  | Для вида «Неиспользуемые земли»: |
|  |  | Пески, лишенные растительности |
|  |  | Овраги и промоины |
|  |  | Валы |
|  |  | Выгоревшие торфяники |
|  |  | Бывшие сельскохозяйственные земли, загрязненные радионуклидами |
|  |  | Курганы |
|  |  | Ямы |
|  |  | Вымочки |
|  |  | Прочие неиспользуемые земли |
|  |  | Для вида «Улучшаемые земли»: |
|  |  | Земли, находящиеся в стадии мелиоративного строительства |
|  |  | Земли, находящиеся в стадии восстановления плодородия |
|  |  | Для вида «Разработки и стройплощадки»: |
|  |  | Отвалы и терриконы |
|  |  | Торфоразработки и места добычи сапропелей |
|  |  | Стройплощадки и другие объекты в стадии строительства |
|  |  | Карьеры и другие объекты в стадии добычи ископаемых |
|  |  | Для вида «Земли под свалками» |
|  |  | Отходы потребления |
|  |  | Отходы производства |
|  |  | Радиоактивные отходы |
|  |  | Для вида «Земли иные»: |
|  |  | Дамбы, плотины |
|  |  | Кладбища |
|  |  | Скотомогильники |
|  |  | Под бровками |

Приложение П

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Территории специального режима использования»

Таблица П.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Территории специального режима использования» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в наборах базовых пространственных данных НИПД Республики Беларусь |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Территории специального режима использования» публикуется впервые |

Таблица П.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранные зоны природных территорий, историко-культурных ценностей и зон отдыха | Особо охраняемые природные территории | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) |  |
|  | Природные территории, подлежащие специальной охране | Зоны рекреационные и защитные |  |
|  |  | Охраняемые природные комплексы |  |
|  | Недвижимые материальные историко-культурные ценности | Охраняемые комплексы культуры |  |
| Зоны санитарной охраны | Охранные зоны объектов водоснабжения | Водоохранные зоны и прибрежные полосы |  |
|  |  | Зоны санитарной охраны (ЗСО) |  |
|  | Территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению | Зоны радиоактивного загрязнения |  |
|  | Санитарно-защитные зоны организаций, сооружений и иных объектов | Зоны санитарной охраны сооружений и объектов |  |
| Прочие охранные зоны | Объекты военного назначения | Зоны безопасности |  |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры | Охранные зоны линейных коммуникаций |  |
|  | Транспортные коммуникации | Охранные зоны транспорта |  |
|  | Прочие зоны ограничений | Охранные зоны прочие |  |

Таблица П.3 – Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Особо охраняемые природные территории (ООПТ) | Вид | Заповедники |
|  |  | Заказники |
|  |  | Национальные парки |
|  |  | Памятники природы |
|  |  | Ботанические сады |
|  |  | Дендрологические сады, парки |
| Зоны рекреационные и защитные | Вид | Курортные зоны |
|  |  | Зоны отдыха |
|  |  | Парки, скверы и бульвары |
|  |  | Рекреационно-оздоровительные и защитные леса |
| Охраняемые природные комплексы | Вид | Типичные и редкие природные ландшафты и биотопы |
|  |  | Верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков |
|  |  | Места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь |
|  |  | Природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных |
|  |  | Иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и использования |
| Охраняемые комплексы культуры | Вид | Заповедных территорий |
|  |  | Памятников археологии |
|  |  | Памятников градостроительства |
|  |  | Памятников архитектуры |
|  |  | Памятников истории |
| Водоохранные зоны и прибрежные полосы | Вид | Водоохранные зоны рек и водоемов |
|  |  | Прибрежные полосы рек и водоемов |
| Зоны санитарной охраны (ЗСО) | Вид | Зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей |
|  |  | Зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны в местах водозабора |
|  |  | Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений |
|  |  | Санитарно-защитные полосы вокруг первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений |
|  |  | Санитарно-защитные полосы водоводов |
|  |  | Зоны санитарной охраны сооружений и объектов |
| Зоны радиоактивного загрязнения | Вид | Зона эвакуации |
|  |  | Зона первоочередного отселения |
|  |  | Зона последующего отселения |
|  |  | Зона с правом на отселение |
|  |  | Зона проживания с периодическим радиационным контролем |
|  |  | Территории, на которых невозможно или ограничено производство сельхозпродукции |
| Зоны безопасности | Вид | Зоны безопасности полигонов |
|  |  | Зоны безопасности войсковых стрельбищ |
| Охранные зоны линейных коммуникаций | Вид | Охранные зоны линий связи и радиофикации |
|  |  | Охранные зоны линий электропередачи |
|  |  | Охранные зоны магистральных трубопроводов |
|  |  | Охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения |
|  |  | Охранные зоны объектов газораспределительной системы |
| Охранные зоны транспорта | Вид | Придорожные полосы (контролируемые зоны) автомобильных дорог |
|  |  | Охранные зоны железных дорог |
|  |  | Охранные зоны иных транспортных коммуникаций |
| Охранные зоны прочие | Вид | Охранные зоны гидрометеорологических пунктов |
|  |  | Охранные зоны геодезических пунктов |
|  |  | В пределах территорий перспективного развития населенных пунктов |
|  |  | Мелиорированные земли |
|  |  | Площади залегания полезных ископаемых |

Приложение Р

(обязательное)

Каталог объектов набора базовых пространственных данных «Здания и сооружения»

Таблица Р.1 – Параметры Каталога

| Перечень полей | Описание полей |
| --- | --- |
| Наименование | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Здания и сооружения» |
| Особенности | Каталог определяет состав объектов, их атрибутов и значений атрибутов, которые используются в НБПД НИПД |
| Номер версии | Версия № 1 |
| Дата версии | 01.04.2022 |
| Информация | Каталог объектов наборов базовых пространственных данных «Здания и сооружения» публикуется впервые |

Таблица Р.2 – Объекты Каталога

| Раздел | Группа | Объект | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Застроенные территории | Элементы внутренней структуры населенных пунктов | Кварталы | Территории в населенных пунктах, ограниченные улицами, проездами, или части таких территорий, выделенные по признаку однородности застройки |
|  |  | Площади | – |
|  |  | Районы нового строительства | – |
|  | Прочие поселения | Отдельные дворы | Хутора |
|  |  | Поселки, не отнесенные к населенным пунктам | Дачные поселки и садоводческие товарищества |
|  | Промышленные, сельскохозяйственные, социально-культурные комплексы | Комплексы | Территории добывающей и обрабатывающей промышленности |
|  |  |  | Животноводческие, птицеводческие, звероводческие комплексы и фермы, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, машиноиспытательные, селекционные станции, ветеринарные учреждения, тепличные и парниковые хозяйства, промысловые цехи колхозов, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с сельскохозяйственными комплексами, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов комплексов |
|  |  |  | Территории учреждений здравоохранения, науки, образования, торговли и общественного питания. Территория, предназначенная для организации мест развлечений и отдыха, занятия спортом, проведения спортивных соревнований. Комплексы сооружений для культовых, религиозных нужд, кладбища и мемориальные комплексы. Территория, предназначенная для дислокации формирований вооруженных сил |
| Постройки и сооружения | Постройки | Здания | Объемные надземные сооружения, включающие помещения, предназначенные для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных, а также сети и системы инженерно-технического обеспечения |
|  |  | Постройки легкого типа | Некапитальные объекты, выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство глубоко заглубленных фундаментов и подземных сооружений, которые могут быть разобраны и перемещены |
|  | Сооружения | Сооружения | Капитальные сооружения различного назначения |
|  |  | Сооружения башенного типа | Капитальные сооружения, характерной особенностью которых является большая высота при сравнительно небольшой площади основания |
|  |  | Площадки | Специально устроенные для определенных целей места (с покрытием или уплотненные грунтовые) |
|  |  | Склады открытого типа | Специально отведенные места для хранения грузов, которые не требует защиты от различных атмосферных осадков |
|  |  | Отвалы, терриконы | Искусственные возвышенности из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых, насыпи из отходов от различных производств и сжигания твердого топлива |
|  |  | Карьеры | Совокупность горных выработок, образованных при добыче полезных ископаемых открытым способом |
|  |  | Дорожки | – |
|  |  | Пустоши | Невозделанные, заброшенные или незаселенные участки земли |
| Элементы зданий и сооружений | Элементы зданий | Части зданий | Части зданий, выделяющиеся по своим конструктивным особенностям |
|  |  | Входы-выходы | Входы-выходы в здания или сооружения, подземные части зданий, сооружений с пристройкой в виде крытого помещения или лестницы |
|  | Элементы сооружений | Части сооружений | Части сооружений, выделяющиеся по своим конструктивным особенностям |
|  |  | Лестницы | Сооружения для подъема в гору или на какие-либо объекты, состоящие из лестничных маршей и горизонтальных площадок между ними |
|  |  | Памятники, скульптуры | Объекты, составляющие часть культурного достояния стран, народов, человечества: памятники археологии, истории, искусства, письменности и т.п. |
|  |  | Бассейны | Искусственные резервуары для сбора и хранения нефти |
|  |  | Ямы | Естественные или искусственные углубления в поверхности земли |
|  |  | Баки, цистерны |  |
|  |  | Устья | Устья горных выработок: шахт, штолен, шурфов |
|  |  | Скважины | Горные выработки круглого сечения с диаметром во много раз меньше длины, образуемые в массиве горных пород путем бурения и крепления без доступа в них человека |
|  |  | Колодцы | Сооружение для добывания и получения нефти, обычно представляющее собой шахту квадратного или круглого сечения |
|  |  | Источники | Места естественных выходов нефти на земную поверхность |
|  |  | Оборудование | Технологическое оборудование |
|  |  | Краны грузоподъемные | Машины, предназначенные для подъема и перемещения в пространстве грузов, удерживаемых с помощью крюков или других устройств |
|  |  | Ветки железных дорог | Подкрановые пути башенных, портальных и козловых кранов |
|  |  | Ограждения | – |

Таблица Р.3 — Атрибуты объектов Каталога

| Объект | Атрибут | Значение атрибута |
| --- | --- | --- |
| Кварталы | Материал | С преобладанием огнестойких строений |
|  |  | Не разделяемые по огнестойкости |
|  |  | С преобладанием неогнестойких строений |
|  | Состояние | Плотно застроенные |
|  |  | Редко застроенные |
|  |  | Проектируемые |
|  |  | Строящиеся |
|  |  | Разрушенные |
|  | Значимость | В городах с населением 50000 чел. И более |
|  |  | В городах с населением менее 50000 чел. И пгт |
|  |  | В сельских населенных пунктах |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Площади | Название | Название или пояснительная подпись |
| Районы нового строительства | Назначение | Жилое |
|  |  | Промышленное |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Отдельные дворы | Название | Название или пояснительная подпись |
| Поселки, не отнесенные к населенным пунктам | Вид | Дачные поселки |
|  |  | Садово-огородные товарищества |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Комплексы | Вид | Промышленные предприятия |
|  |  | Шахты, рудники, прииски, копи |
|  |  | Нефтяные и газовые промыслы |
|  |  | Соляные разработки |
|  |  | Карьеры |
|  |  | Отвалы и терриконы |
|  |  | Торфоразработки |
|  |  | Заводские территории |
|  |  | Склады открытого типа |
|  |  | Склады закрытого типа |
|  |  | Лесопильни |
|  |  | Свалки |
|  |  | Отстойники |
|  |  | Очистные сооружения |
|  |  | Сельскохозяйственное предприятие |
|  |  | Мельницы |
|  |  | Монастыри |
|  |  | Места отдыха и развлечений |
|  |  | Спортивные сооружения, центры, базы |
|  |  | Социально-культурные объекты, центры |
|  |  | Метеорологические станции |
|  |  | Кладбища |
|  |  | Выдающиеся памятники, мемориалы |
|  |  | Военные базы, воинские части |
|  |  | Врепости, форты, замки |
|  | Назначение | Промышленные |
|  |  | Сельскохозяйственные |
|  |  | Социально-культурные |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Здания | Материал | Огнестойкие |
|  |  | Смешанные |
|  |  | Неогнестойкие |
|  |  | Не разделяемые по огнестойкости |
|  | Назначение | Жилые (усадебного типа, многоквартирные, общежития, Дома-интернаты, гостиницы) |
|  |  | Общественные (здравоохранения, физкультуры и спорта, просвещения, культуры и искусства, управления и финансирования, науки и проектных предприятий, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, транспорта и связи) |
|  |  | Культовые (церкви, костелы, мечети, часовни) |
|  |  | Промышленные (производственные, энергетические, транспортно-складские, вспомогательные) |
|  |  | Сельскохозяйственные (животноводческие, птицеводческие, ветеринарные, складские, переработки с/х продукции, обслуживанию и ремонту с/х техники) |
|  | Значимость | Выдающиеся |
|  |  | Невыдающиеся |
|  | Расположение | Наземные |
|  |  | Подземные |
|  | Состояние | Действующие |
|  |  | Проектируемые |
|  |  | Строящиеся |
|  |  | Разрушенные |
|  | Материал | Материал здания |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
|  | Номер | – |
|  | Количество | Этажность |
| Сооружения башенного типа | Вид | Башни |
|  |  | Градирни |
|  |  | Трубы промпредприятий |
|  | Материал | Кирпичные, каменные (К) |
|  |  | Металлические (М) |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
|  | Высота | Высота относительная |
| Постройки легкого типа | Вид | Павильоны, беседки |
|  |  | Навесы на столбах |
|  |  | Навесы-козырьки |
|  |  | Овощехранилища, оранжереи, теплицы |
|  |  | Парники |
|  |  | Вышки |
|  |  | Тумбы афишные |
|  |  | Малые строения |
|  | Материал | Кирпичные, каменные (К) |
|  |  | Деревянные (Д) |
|  |  | Металлические (М) |
|  |  | Стеклобетонные (С-Б) |
|  |  | Стеклометаллические (С-М) |
|  | Название | Название или пояснительная подпись: пост ГАИ, туалет, гараж и т.п. |
| Площадки | Вид | Пляжи |
|  |  | Спортивные площадки |
|  |  | Загоны для скота |
|  |  | Пасеки |
|  |  | Строительные площадки |
|  |  | Могилы братские |
|  |  | Скотомогильники |
| Склады открытого типа | Вид | Склады открытого типа |
|  |  | Участки с отходами промпредприятий |
|  |  | Свалки |
|  | Материал | Название складируемого материала |
| Пустоши | Вид | Пустыри |
|  |  | Изрытые места |
| Дорожки | Вид | Велодорожки |
|  |  | Лыжные трассы |
|  |  | Отмостки зданий |
| Сооружения | Вид | Трамплины |
|  |  | Трибуны |
|  |  | Стадионы |
|  |  | Бункеры саморазгружающиеся |
|  |  | Погреба |
|  |  | Мельницы ветряные |
|  |  | Мельницы водяные |
|  |  | Лесопильни водяные |
|  |  | Печи для обжига |
|  |  | Эстакады автомобильные |
|  |  | Эстакады технологические |
|  |  | Фортификационные сооружения |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Отвалы, терриконы | Высота | Высота относительная |
|  | Отметка (величина) | Высота абсолютная |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Карьеры | Материал | Материал добычи |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
|  | Глубина (высота) | Глубина относительная |
| Бассейны | Вид | Бассейны нефтяные |
| Ямы | Вид | Ямы нефтяные |
|  |  | Ямы выгребные |
|  |  | Силосные ямы и траншеи |
|  | Происхождение | Искусственное |
| Устья | Вид | Шахтных стволов |
|  |  | Эксплуатационных шурфов |
|  |  | Штолен |
|  |  | Шурфов геологических |
|  | Материал | Специализация шахт |
|  | Конструкция | С копром металлическим |
|  |  | С копром железобетонным |
|  | Форма | Прямоугольного сечения |
|  |  | Круглого сечения |
|  | Состояние | Действующие |
|  |  | Недействующие |
|  |  | Обрушившиеся |
|  | Название | Собственное название или № |
|  | Высота | Высота копров |
|  | Отметка (величина) | Высота абсолютная |
| Скважины | Название | Собственное название или № |
|  | Конструкция | С вышками |
|  |  | Без вышек |
|  | Назначение | Эксплуатационные |
|  |  | Разведочные |
|  | Материал | Нефть |
|  |  | Газ |
|  | Состояние | Глубокого бурения |
|  |  | Глубиной менее 500 м |
|  |  | Заглушенные |
|  | Расположение | Одиночные |
|  |  | Кустом |
|  | Отметка (величина) | Высота абсолютная |
| Колодцы | Материал | Нефть |
|  | Состояние | Действующие |
|  |  | Недействующие |
| Источники | Вид | Выходы нефти на поверхность |
| Части зданий | Вид | Балконы |
|  |  | Ниши, лоджии |
|  |  | Брандмауэры |
|  |  | Витрины, выступы |
|  |  | Террасы |
|  |  | Навесы, перекрытия между зданиями |
|  |  | Иллюминаторы |
|  |  | Купола |
|  |  | Шпили |
|  |  | Кресты |
| Лестницы | Вид | Пожарные, опирающиеся на землю |
| Входы-выходы | Вид | Запасные выходы |
|  |  | Люки подвальные |
|  |  | Въезды под арки |
|  |  | Въезды на второй этаж |
|  |  | Крыльца |
|  |  | Входы |
|  | Конструкция | Открытые ступени вверх |
|  |  | Открытые ступени вниз |
|  |  | Закрытые |
|  | Назначение | В/Из подвалов |
|  |  | В/Из зданий |
|  |  | В/Из метро |
| Части сооружений | Вид | Откосы |
|  |  | Переходы, галереи для транспортеров |
|  |  | Факелы газовые |
|  |  | Часы |
|  |  | Фонари |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Памятники, скульптуры | Вид | Скульптуры, туры |
|  |  | Памятники, монументы |
|  |  | Могилы отдельные |
|  |  | Религиозные знаки |
|  |  | Доски почетные и мемориальные |
| Баки, цистерны | Вид | Баки |
|  |  | Цистерны |
|  |  | Газгольдеры |
|  | Материал | Материал хранения |
| Оборудование | Вид | Вентиляторы |
|  |  | Электро-, кабельные щиты, шкафы, ящики |
|  |  | Установки трубопроводной арматуры |
|  | Расположение | Наземные |
|  |  | Подземные |
|  | Название | Название или пояснительная подпись |
| Краны грузоподъемные | Конструкция | Настенно-консольные |
|  |  | Кран-балки |
|  |  | Башенные и портальные стационарные |
|  |  | Башенные и портальные на рельсах |
|  |  | Козловые на рельсах |
|  |  | Мостовые на эстакадах |
| Ветки железных дорог | Вид | Подкрановые пути |
| Ограждения | Вид | Заборы |
|  |  | Изгороди |
|  |  | Ограды |
|  |  | Парапеты |
|  |  | Стены |
|  |  | Ворота |
|  |  | Шлагбаумы |
|  | Конструкция | Сплошные |
|  |  | Решетчатые |
|  |  | Проволочные |
|  |  | Электропастухи |
|  | Материал | Каменные и железобетонные |
|  |  | Деревянные |
|  |  | Металлические |
|  |  | Из колючей проволоки |
|  |  | Из гладкой проволоки |
|  |  | Из проволочной сетки |
|  | Капитальность (значимость) | С капитальными опорами |
|  |  | На капитальном основании |
|  | Высота | Высота относительная |

Библиография

| [1] | ГОСТ Р 52439–2005 | Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. Требования к составу |
| --- | --- | --- |
| [2] | Закон Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности» от 14 июля 2008 г. № 396-З |  |
| [3] | ГОСТ Р 51606-2000 | Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации. Общие требования |
| [4] | ISO 19162:2019 | Geographic information – Well-known text representation of coordinate reference systems (Информация географическая. Представление систем отсчета по координатам в формате Well-known text) |
| [5] | ГОСТ Р 53339–2009 | Данные пространственные базовые. Общие требования |
| [6] | ISO 19110:2016 | Geographic information – Methodology for feature cataloguing (ИСО 19110:2016 Географическая информация – Методология каталогизации пространственных объектов) |
| [7] | Сommission regulation (EU) № 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services (Регламент комиссии (ЕС) № 1089/2010 от 23 ноября 2010 г., имплементирующий Директиву 2007/2/EC Европейского парламента и Совета в отношении функциональной совместимости наборов пространственных данных и услуг) |  |
| [8] | The INSPIRE Implementing Rules on interoperability of spatial data sets and services and Technical Guidelines (Правила реализации INSPIRE по функциональной совместимости наборов и сервисов пространственных данных и Технические рекомендации) (режим доступа: https://inspire.ec.europa.eu/Data-Models/Data-Specifications/2892) |  |